Эмуляция интерфейса RS232 в USB сканерах Metrologic (кроме 9535).

Перепрограммирование поддерживают сканеры MS95xx-38 Voyager. Данные сканеры по умолчанию эмулируют работу USB клавиатуры и автоматически распознаются Windows как «USB Human Interface Devices»:

Для эмуляции RS232 интерфейса необходимо:

Распакуйте содержимое из прикрепленного каталога "USB" в любую папку например- C:\temp\

Отсоедините USB-кабель и подключите его вновь.

Считайте конфигурационный ШК.

После считывания штрих кода, Windows опознает сканер как неизвестное устройство и предложит автоматическую установку. Запустите диспетчер устройств, сканер будет показан как неизвестное устройство (знак вопроса в желтом круге или устройство с восклицательным знаком)

Выделите устройство Metrologic Scanner-после щелчка правой кнопкой мыши, в открывшемся окне выберете пункт «Обновить драйвер….». Дальнейший ход настройки показан на рисунках. Действием «5»- необходимо указать путь к папке в которую были распакованы драйвера.

Если все действия были выполнены без ошибок сканер будет опознан и в диспетчере устройств появится новый COM порт:

После этого сканер готов к работе.

Замечание: Если драйвер не указывать в течении какого-то времени, то сканер снова переключится в режим USB-HID. Отсканируйте конфигурационный штрихкод еще раз.

Замечание: Чтобы переключить работу сканера в режим USB-HID, отсканируйте с прилагающейся инструкции к сканеру штрихкод "Recall Defaults" на стр.2.