TWSWTCP.DLL – краткое описание

DLL экспортирует следующую функцию:

execute(AOperation: TOperation; AScaleIP: PChar; AFileName: PChar; ACommand: BYTE): TOperationResult;

Параметры функции

| Переменная | Тип | Описание | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| AOperation | TOperation = (UPLOAD, DOWNLOAD, ERASEPLULIST, ERASEOBJECT) | Тип операции | UPLOAD - загрузить файл в весы DOWNLOAD - считать файл с весов ERASEPLULIST - удалить файл по записям ERASEOBJECT - удалить файл целиком |
| AScaleIP | PChar | IP-адрес весов | Например, '192.168.1.1' |
| AFileName | PChar | Имя файла | В случае загрузки объекта - имя файла с данными; при считывании данных - имя файла, куда будут записаны полученные данные; при удалении объекта целиком - параметр может быть любой строкой (например, пустой '') |
| ACommand | BYTE | Номер файла весов, с которым производится операция |  |

Функция возвращает результат типа:

TOperationResult = (NON_ERROR, OPEN_FILE_ERR, READ_FILE_ERR,
  WRIT_FILE_ERR, NETWORK_OPEN_ERR, NETWORK_READ_ERR, NETWORK_WRIT_ERR,
  MACHINE_READ_ERR, MACHINE_WRIT_ERR, MACHINE_NOREC_ERR, 
MACHINE_SPACE_ERR, MACHINE_UNDEF_ERR);

Любой результат, кроме NON_ERROR, является ошибкой выполнения функции.

Интерфейс тестовой программы

Текст тестовой программы распространяется свободно в качестве примера вызова TWSWTCP.DLL

| Операция | Тип операции с весами: - Upload – загрузка в весы, аналог буквы «F» в имени файла для TWSWTCP.EXE - Download - выгрузка из весов, аналог буквы «T» - Удалить файл целиком (ERASEOBJECT) – аналог команды «F88» для удаления всех PLU, но работает и с другими файлами. - Удалить файл по записям (ERASEPLULIST) - аналог буквы «D» |
| --- | --- |
| Файл | Имя файла может быть любым, ограничений, как в случае с TWSWTCP.EXE, не накладывается. |
| Номер файла | Указывает тип данных. Совпадает с номерами файлов для TWSWTCP.EXE. Например, «34» для формата этикеток, «25» для списка PLU. См. таблицу номеров в документе «DIGI-драйвер - Структура файлов данных» |
| Scale IP | IP-адрес весов. |
| Кнопка “Загрузить” | Начало операции обмена с весами |

DLL должна находиться в том же каталоге, что и тестовая программа. Это ограничение тестовой программы, а не DLL.