DIGI-драйвер.

Формат файлов.

2003 г.

Оглавление.

Введение.	4

Формат файла для команды стирания.	4

Номера файлов.	4

Название файла	5

Общие замечания по формату файлов.	6

Условные обозначения.	7

Общая структура файлов.	7

Общая структура текстовых данных.	8

PLU - товары (25).	9

Два способа работы со спец. сообщениями и ингредиентами	9

Формат записи PLU	9

Назначение некоторых полей	11

Формат поля  PLU Статус 1	11

Формат поля  PLU Статус 2	12

Формат поля  PLU Статус В	13

Формат поля  PLU Статус 2В	13

Формат поля  «Скидка»	14

Тип скидки (1 байт)	15

Тип перечеркивания цен при печати	15

Формат поля  «Тип символа количества»	15

Формат поля  «Мультиштрихкод»	15

Формат поля  «Питательность»	16

Тип шаблона (1 байт)	16

Статус (1 байт)	17

Номера форматов этикеток	17

Общие замечания по формату штрихкода	17

Номера форматов штрихкодов EAN	18

Номера форматов штрихкодов ITF	19

Пример файла PLU	19

Другие важные файлы	21

Названия магазина (3D, 52)	21

Ингредиенты (3А, 50)	21

Спец. сообщения (3В, 51)	21

Текстовые сообщения (38)	22

Отделы (20)	22

Основные группы (23)	22

Логотипы (36)	23

Тексты бегущей строки  (3F)	23

Алгоритм прокрутки бегущей строки (40)	23

Значения полей «Тип прокрутки» и «Тип отображения»:	24

Значения поля «Скорость прокрутки»:	24

Раскладка клавиатуры (41)	24

Значения поля «Тип клавиши»:	24

Значения поля «Связанный с клавишей код»:	24

Номера функций.	25

Действие	25

Номера функций для DP90, DPS90 и SM90 с сенсорным экраном.	25

Номера клавиш для DI-90, DP-90, DPS-90 и SM-90 с сенсорным экраном.	27

Свободные форматы (34).	27

Формат структуры В1 – штрихкод	30

Формат структуры В2 - логотип	31

Формат структуры В3 - рамка	31

Формат структуры В4 – картинки	31

Формат структуры В5 – мультиштрихкод	31

Формат структуры С1 – название товара	32

Формат структуры С2 – название магазина, текстовые сообщения, место хранения	32

Формат структуры С3 – ингредиенты	32

Формат структуры С4 – спец. сообщения	33

Формат структуры N1 – числовые параметры	33

Номера форматов	33

Биты статуса полей формата	33

Размеры шрифта	34

Редко используемые файлы	35

Картинки (37)	35

Прокрутка картинок и сообщений (15)	35

Тип прокрутки	36

Скорость прокрутки	36

Номера цветов	36

Цвета дисплея (18)	36

Формат байта статуса	37

Операторы (44)	37

Пароли (4D)	37

Параметры системы (4Е)	38

Данные весов (4F)	38

Места производства (39)	39

Рекламные сообщения (3С)	39

Пользовательские ингредиенты (3Е)	40

Выбор PLU (2CH)	40

Данные штрихкодов (35)	41

Файлы отчетов	42

Итоги по отделам (21).	42

Итоги по основным группам (24).	42

Итоги по товарам (26).	43

Итоги по операторам (45)	44

Итоги по магазинам (46)	44

Итоги по чекам (для Тайваня) (47)	47

Итоги по налогам (4A)	47

Итоги по чекам  (2BH)	48

Отчеты по трассировке мяса (только для DPS-90) (59)	49

Итоги транзакций по товарам (2Е)	50

Буфер чека оператора (61 и выше)	50

Файлы для специальных моделей весов	52

Раскладка клавиатуры для весов с сенсорным экраном (42)	52

Картинки для весов с сенсорным экраном (43)	52

Безопасные цены (4С)	52

План пакетных заданий (только для DPS-90 и DP-90)  (4В)	52

Программа специальных цен (только для DPS-90 и DP-90)  (2F)	53

Изменения цен  (только для DPS-90 и DP-90)  (49)	53

Бойни (только для DPS-90 и DP-90)  (57)	53

Страны (только для DPS-90 и DP-90)  (55)	53

Разделочные (только для DPS-90 и DP-90)  (56)	54

Данные трассировки мяса (только для DPS-90 и DP-90)  (57)	54

Записи трассировки мяса (только для DPS-90)  (58)	54

Данные макро-режима  (для Sissel) (48)	54

# Введение.

Данный документ посвящен описанию форматов входных и выходных файлов DIGI-драйвера. Во операциях, выполняемых драйвером (запись в весы, чтение из весов, стирание информации из весов), участвуют файлы данных. Единственное исключение – команда удаления всех PLU

TWSWTCP.EXE   F95.DAT  205

Формат файлов для загрузки в весы и одноименных файлов, считанных из весов, совпадают. Поэтому считанные из весов файлы можно загрузить в весы. Достаточно лишь переименовать эти файлы, заменив в названии букву “T” на “F”. Что касается файлов, участвующих в командах стирания, то их структура совершенно иная. Поэтому переименовывать файлы типа SMxxxDyy.DAT в SMxxxFyy.DAT нельзя.

Все файлы, с которыми работает DIGI-драйвер, - текстовые. Более того, в них могут присутствовать только символы шестнадцатеричных цифр, то есть «0»…«9», «A»…«F». Присутствие в файлах других символов, в том числе пробелов и возврата каретки – недопустимо. Это может привести к сбою драйвера и даже к зависанию весов. Если в ходе экспериментов с драйвером на весы были посланы некорректные данные, лучше всего произвести частичный сброс весов (См. «Ввод в эксплуатацию»). Во время экспериментов файлы можно редактировать в простых тестовых редакторах, например, в Notepad или редакторе Нортона. Содержимое файла должно выглядеть как одна непрерывная строка.

# Формат файла для команды стирания.

Этот файл имеет самую простую структуру. В нем перечислены номера записей файла весов, которые необходимо удалить. Например, необходимо с помощью команды:

TWSWTCP.EXE   D25.DAT  205

удалить из памяти весов товары (PLU) с номерами 2, 107 и 901574. Для этого необходимо сформировать файл с именем SM205D25.DAT и следующим содержанием:

000000020000010700901574

То есть файл состоит из 8-разрядных номеров удаляемых товаров. Номера товаров расширяются до 8 цифр слева нулями.

Аналогичная структура используется и при удалении других данных. Так, для удаления из памяти весов 2-го и 91-го свободных форматов надо выполнить команду:

TWSWTCP.EXE   D34.DAT  205

создав предварительно файл с именем SM205D34.DAT и следующим содержанием:

0000000200000091

# Номера файлов.

В параметрах командной строки вызова DIGI-драйвера и в именах файлов данных присутствуют цифры, кодирующие тип данных. Эти цифры определяют так называемый файл весов. Файлы весов не следует путать с входными и выходными фалами DIGI-драйвера. Это структуры данных, связанные со встроенным программным обеспечением весов. Так, в PLU-файле (номер 25) весы хранят данные о товарах. В файле форматов (номер 34) – свободные форматы этикеток. Каждый файл весов имеет номер, представляющий собой двузначное шестнадцатеричное число. Некоторые файлы имеют два номера. Это сделано для совместимости с предыдущей версией драйвера по операциям записи в весы.

Однако между файлами весов и входными / выходными файлами DIGI-драйвера имеется прямая связь, позволяющая драйверу производить преобразование формата данных. Ниже приведен полный список файлов весов и их номера.

| Номер файла | ### Название файла | Запись в весы | Чтение из весов |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | Прокрутка картинок (только SM-500-DP-LCD) | * | * |
| 18 | Цвета дисплея ((только SM-500-LCD) | * | * |
| 20 | Отделы | * | * |
| 21 | Итоги по отделам |  | * |
| 23 | Основные группы | * | * |
| 24 | Итоги по основным группам |  | * |
| 25 | PLU (товары) | * | * |
| 26 | Итоги по PLU |  | * |
| 2B | Итоги по чекам |  | * |
| 2C | Выбор PLU | * | * |
| 2D | Спецификации | * | * |
| 2E | Итоги транзакций по PLU |  | * |
| 2F | План изменения спец. цены (только DP90) | * | * |
| 301 | Ингредиенты (дополнительные) | * | * |
| 311 | Спец. сообщения (дополнительные) | * | * |
| 321 | Питательность | * | * |
| 34 | Свободные форматы этикетки | * | * |
| 35 | Данные штрихкодов (только для модификаций с сенсорным экраном) | * | * |
| 36 | Логотипы | * | * |
| 37 | Картинки | * | * |
| 38 | Текстовые сообщения | * | * |
| 39 | Места производства | * | * |
| 3A, 50 | Ингредиенты | * | * |
| 3B, 51 | Спец. сообщения | * | * |
| 3C | Рекламные сообщения | * | * |
| 3D, 52 | Названия магазина | * | * |
| 3E | Пользовательские ингредиенты | * | * |
| 3F | Тексты бегущей строки | * | * |
| 40 | Алгоритм прокрутки бегущей строки | * | * |
| 41 | Раскладка клавиатуры | * | * |
| 42 | Раскладка клавиатуры для весов с сенсорными экраном | * | * |
| 43 | Картинки для весов с сенсорным экраном | * | * |
| 44 | Операторы | * | * |
| 45 | Итоги по операторам |  | * |
| 46 | Итоги по магазинам |  | * |
| 47 | Итоги по чекам (для Тайваня) |  | * |
| 48 | Данные макро-режима (для Sissel) | * | * |
| 49 | Изменение цены (только для DP90) | * | * |
| 4A | Итоги по налогам |  | * |
| 4B | План пакетных заданий (только для DP 90) | * | * |
| 4C | Безопасные цены | * | * |
| 4D | Пароли | * |  |
| 4E | Параметры системны |  | * |
| 4F | Данные весов |  | * |
| 53 | Таблица «переходящих» операторов (внутренний буфер весов) |  |  |
| 54 | Бойни | * | * |
| 55 | Страны | * | * |
| 56 | Разделочные | * | * |
| 57 | Трассировка истории мяса (Евростандарт) | * | * |
| 58 | Записи трассировки мяса (Евростандарт) (только для DPS90) | * | * |
| 59 | Отчет по трассировке мяса (Евростандарт) (Только для DPS90) |  | * |
| 61 и больше | Буфер чека оператора |  |  |

- 1 Пока не используется. Будет доступно в следующих версиях встроенного ПО весов.

Совершенно необходимой является загрузка в весы только файла PLU (25-й). Все остальные данные являются необязательными или для них можно использовать значения по умолчанию. Однако в большинстве случаев в весы загружаются следующие данные (в скобках указан номер файла):

- PLU (25)

- Форматы этикеток (34)

- Название магазина (52)

- Раскладка клавиатуры (41)

- Логотип (36)

- Спец. Сообщение (51)

При этом используются отдел и товарная группа по умолчанию. То есть все товары помещаются в одну товарную группу и в один отдел. Классификатор товар в весах становится вырожденным. Однако это влияет лишь на детальность отчетов, получаемых с весов.

Так как скорость обмена данными с весами по сети Ethernet довольно велика, нет особых причин производить выборочную загрузку данных в весы. Гораздо удобнее придерживаться правила «всегда грузить всё», то есть при каждой операции загрузки весов грузить все товары, форматы этикеток, название магазина и т.д. Длительность загрузки всё равно остается приемлемой, а работа IT-администратора  существенно упрощается. Он уверен, что после любой загрузки даже новые весы будут иметь весь необходимый набор данных. То есть будут печатать этикетку.

Что касается объема памяти весов, то он даже в стандартной комплектации достаточен для подавляющего большинства магазинов. Пока ещё не было случая переполнения памяти весов. Поэтому особой нужды в проверке свободного объема памяти весов нет. Гораздо целесообразнее время от времени (например, раз  месяц), проводить профилактическую очистку  мусора в памяти весов путем частичного сброса (см «Ввод в эксплуатацию»).

# Общие замечания по формату файлов.

Даже беглого взгляда на описание форматов файлов весов достаточно, чтобы понять всю их сложность. Есть несколько причин этой сложности:

- Универсальность весов.

- Богатый функционал весов.

- Гибкая структура памяти весов. Благодаря этому данные различной длины (например, названия товаров) хранятся «без промежутков». Это позволяет запоминать в весах большое количество товаров.

- При ближайшем рассмотрении оказывается, что задача программирования весов не столь сложна:

- Весы будут использоваться в конкретной отрасли – на производстве или в магазине. Поэтому в конкретной ситуации часть функций оказывается не нужной.

- Большинство файлов (например, форматы этикеток, текстовые сообщения, логотипы) можно загружать в весы в неизменном виде с жесткого диска. При этом файлы не нужно генерировать в программе. Например, можно воспользоваться готовыми форматами этикеток для наиболее популярных размеров бумаги. Файлы форматов можно получить в компании «Сервис Плюс». Абсолютно необходимой является генерация только файла PLU.

- Даже файл PLU можно генерировать с использованием шаблонов, изменяя только данные типа «цена за Кг « и «Название товара». А остальные данные (статусы и и т. д.) вычислять заранее и потом рассматривать как константы.

- Чтение отчетов из весов не является обязательным. При использовании POS-терминалов отчеты по весовым товарам могут собираться по данным сканирования на кассах.

## Условные обозначения.

- В описании форматов файлов используются следующие обозначения:

- Байт – единица данных, использующая 8 бит памяти весов. Например, 1 ASCII-символ или 2 десятичные цифры в BCD-формате. Однако во входных / выходных файлах DIGI-драйвера 1 байту памяти весов соответствуют  два физических байта – две шестнадцатеричные цифры. Правило преобразования очень простое – в файлах DIGI-драйвера находятся шестнадцатеричные символьные представления байт памяти весов.

- ASCII – текстовые данные. Например, название товара или текстовые сообщения. Все текстовые данные кодируются в DOS-кодировке (CP-866).

- ПРИМЕР Некоторое поле типа ASCII имеет длину 4 байта. Пусть это текст «Весы». Тогда во входном файле DIGI-драйвера должна находиться строка следующего вида: 82A5E1EB

- BCD – числовые данные в двоично-десятичной кодировке.

- ПРИМЕР  Поле «срок годности» типа BCD имеет длину 2 байта. Пусть срок годности равен 135 дням». Тогда во входном файле DIGI-драйвера должна находиться строка следующего вида: 0135

- HEX – числовые данные в двоичной кодировке.

- ПРИМЕР  Поле «длина записи» типа BCD имеет длину 2 байта. Пусть длина записи равна 315. В шестнадцатеричном счислении это будет 13B. Тогда во входном файле DIGI-драйвера должна находиться строка следующего вида: 013B

- Например, название товара или текстовые сообщения. Все текстовые данные кодируются в DOS-кодировке (CP-866).

## Общая структура файлов.

- Все файлы весов имеют общую структуру:

- <Запись1><Запись2>…<ЗаписьN>

- Под записью понимается законченное описание единицы данных. Одного товара для файла PLU, одного свободного формата для файла форматов этикетки и т.д. Число записей в файле может быть произвольным – от 1 до максимального значения, определяемого объемом свободной памяти весов или системными ограничениями. Все записи также имеют  одинаковую структуру:

- <Номер записи><Длина записи><Данные записи>

- Номер записи – 4-байтное BCD-поле. Это не порядковый номер записи в файле. Для файла PLU – номер товара (он набирается на клавиатуре весов при вызове товара), для текстовых сообщений – номер сообщения. Порядок следования записей в файле никак не связан с их номерами.

- Длина записи - 2-байтное HEX-поле. Оно равно длине данной записи в условных байтах (см объяснения связи условных и реальных байт в предыдущем разделе). То есть на практике ото поле равно длине физической записи, помещенной в файл, деленной на два.

- Данные записи – совокупность полей, описывающая элемент данных. Например, для товара это название товара, цена за Кг, срок годности и т. д. Подробному описанию этих полей посвящена оставшаяся часть этого документа.

- Записи одного файла могут иметь различную длину по двум причинам. Во-первых, поля (например, название товара) могут иметь различную длину. Во-вторых, набор полей, входящих в различные записи, может различаться. Конкретный набор полей определяется битами статуса. Статус – это тоже поле, только управляющее.

- Этот механизм позволяет экономить память весов. Вместе с тем он предъявляет повышенные требования в правильности генерации входных файлов для DIGI-драйвера. Из приведенных выше описаний ясно, что структура файлов чисто позиционная. Данные в определенной позиции файла интерпретируются исходя из номера этой позиции от начала файла и управляющих полей (статус и длина записи). Поэтому смещение в данных всего на один байт приведет к неправильной интерпретации весами всех входных данных. Это обстоятельство зачастую осложняет отладку модуля связи с весами.

## Общая структура текстовых данных.

- Одним из достоинств весов DIGI является гибкое форматирование текстовых данных. К текстовым данным относятся:

- название магазина

- название товара

- ингредиенты

- спец. сообщения

- рекламные сообщения

- Другие буквенно-цифровые данные (имя оператора, название отдела, основной группы и т.д.) текстовыми данными не являются, так как никогда не печатаются на этикетке. Соответственно вопрос об их форматировании неуместен.

- Текстовые данные могут состоять из нескольких строк. Каждая строка может иметь один из 10 размеров шрифта. Все эти параметры программируются в файлах весов. Этот процесс облегчается наличием стандартного формата:

- <Размер шрифта 1><Длина строки 1><Текст строки 1><0x0D>

- <Размер шрифта 2><Длина строки 2><Текст строки 2><0x0D>…

- <Размер шрифта N><Длина строки N><Текст строки N><0x0C>

- Размер шрифта – однобайтный код размера шрифта. См. таблицу в конце пункта.

- Длина строки – длина строки без заголовка и терминатора, то есть число символов в поле «Текст строки»

- Текст строки – это собственно текст строки в DOS-кодировке. Согласно общему правилу, в файл должны записываться не сами символы, а их шестнадцатеричные коды (Для строки «Весы» - 82A5E1EB).

- Терминатор – однобайтное поле, завершающее каждую строку. Для последней строки текста это байт 0x0C (то есть во входном файле DIGI-драйвера должны быть символы 0D). Для всех остальных строк – это байт 0x0D.

| - Название размера шрифта | - Код размера шрифта | - Размер знакоместа в точках |
| --- | --- | --- |
| - S1 - S2 - S3 - S4 - S5 | - 00 - 01 - 02 - 03 - 04 | - 5 × 7 - 6 × 10 - 7 × 12 - 7 × 16 - 9 × 22 |
| - M1 - M2 - M3 - M4 - M5 | - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 | - 10 × 14 - 12 × 20 - 14 × 24 - 14 × 32 - 18 × 44 |

- Максимальное число строк зависит от типа тестовых данных:

| - Тип данных | - Максимальное число строк |
| --- | --- |
| - Название товара | - 4 |
| - Название магазина | - 3 |
| - Специальные сообщения | - 8 |
| - Ингредиенты | - 15 |

# PLU - товары (25).

PLU (Price Look Up) – это описание характеристик товара, необходимых для печати этикеток для этого товара и для вычисления стоимости упаковки. Этот файл является основным. Действительно, все остальные файлы торговая система может загружать в весы в неизменном виде, не формирую их (файлы могут быть созданы в текстовом редакторе или получены от специалистов «Сервис Плюса АТ»). Однако файл PLU всегда создается торговой системой. Более того, задача формирования этого файла занимает более половины трудоемкости программирования модуля работы с весами. По размеру и по числу записей этот файл также в десятки раз превосходит все остальные.

Конкретный набор полей записи PLU определяется значениями битов полей «PLU Статус 2» и «PLU Статус 2В». Далее биты этих статусов будут рассмотрены подробно.

## Два способа работы со спец. сообщениями и ингредиентами

Есть два способа работы со спец. сообщениями и ингредиентами.

- По ссылке. Тексты ингредиентов программируются в отдельных файлах, а в записи PLU указывается номер нужного ингредиента. При этом несколько разных товаров могут ссылаться на один и тот же ингредиент. Это экономит память весов. Однако максимальное число уникальных ингредиентов существенно меньше числа товаров. Из-за этого ограничения данный способ не позволяет работать когда у большинства товаров различные ингредиенты. Этот способ используется обычно на производствах, где количество товаров обычно не превышает 100 штук. Магазины также иногда используют работу по ссылке, размещая в ингредиентах общую информацию типа «Спасибо за покупку» или «Приятного аппетита!». При этом достаточно завести одну динамически изменяемую запись ингредиента. Так работает «Супермаг».

- По значению. Тексты  ингредиентов программируются в теле записи PLU – в поле «Текст встроенного в PLU ингредиента». Файл ингредиентов при этом не используется. Имеет место соотношение один товар – один ингредиент. Поэтому память расходуется довольно неэкономно. Из-за этого снижается максимально возможное количество загружаемых в весы товаров. Следует отметить, что длина текста ингредиентов у разных товаров может быть различной. При этом «дырок» в памяти не будет! Соответственно максимальное количество товаров зависит от суммарной длины текстов ингредиентов. На практике этот способ используется редко. И даже не из-за перерасхода памяти. Просто на ввод ингредиентов для всех товаров (а в магазине их может быть несколько десятков тысяч) занял бы очень много времени.

Всё сказанное выше относится и к специальным сообщениям. В «Супермаге» спец. сообщения используются для печати фамилии упаковщика. Работа ведется по ссылке. При этом файл спец. сообщений состоит из одной динамично изменяемой записи. Вообще говоря, в ингредиентах и спец. сообщениях можно размещать совершенно любую информацию. Название этих полей – не более чем рекомендация разработчиков.

## Формат записи PLU

| - Название поля | - Длина в байтах | - Тип | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - Номер PLU | - 4 | - BCD |  |
| - Длина записи | - 2 | - HEX |  |
| - PLU Статус 1 | - 2 | - BIN |  |
| - PLU Статус 2 | - 3 | - BIN |  |
| - Пустое поле | - 1 |  | Пустое поле вставляется только если суммарное число байт в - (Номер PLU) + (Длина записи) + (PLU Статус 1) + (PLU Статус 2) нечетное |
| - Цена за единицу веса (1 Кг или 100 г) | - 4 | - BCD | - 00012345 – 123 руб. 45 коп. |
| - Номер формата 1-й этикетки | - 1 | - HEX | См. таблицу форматов |
| - Номер формата 2-й этикетки | - 1 | - HEX | См. таблицу форматов |
| - Номер формата штрихкода | - 1 | - HEX | - См. таблицу типов ШК |
| - Данные штрихкода | - 7 | - BCD |  |
| - Номер основной группы | - 2 | - BCD |  |
| - Срок продажи в днях | - 2 | - BCD | - Ноль + 3-значное число дней, 0045 – 45 дней |
| - Срок продажи в часах и минутах | - 2 | - BCD | - ЧЧ:MM, 2015 – 20 ч 15 мин |
| - Срок использования в днях | - 2 | - BCD | - Ноль + 3-значное число дней |
| - Дата упаковки – дата из часов | - 2 | - BCD | - Ноль + 3-значное число дней |
| - Время упаковки | - 2 | - BCD | - ЧЧ:MM |
| - Себестоимость | - 4 | - BCD |  |
| - Вес тары | - 2 | - BCD | - 1673 – 1 Кг 673 г |
| - Количество в одной упаковке | - 2 | - BCD |  |
| - Тип символа количества | - 1 | - BCD |  |
| - Номер спец. сообщения | - 1 | - BCD |  |
| - Номер ингредиента | - 1 | - BCD |  |
| - Номер места хранения | - 1 | - HEX |  |
| - Номер 1-й картинки | - 1 | - BCD |  |
| - Номер 2-й картинки | - 1 | - BCD |  |
| - Номер 3-й картинки | - 1 | - BCD |  |
| - Номер 4-й картинки | - 1 | - BCD |  |
| - Номер 5-й картинки | - 1 | - BCD |  |
| - Номер 6-й картинки | - 1 | - BCD |  |
| - Номер 7-й картинки | - 1 | - BCD |  |
| - Номер 8-й картинки | - 1 | - BCD |  |
| - Номер 9-й картинки | - 1 | - BCD |  |
| - Номер 10-й картинки | - 1 | - BCD |  |
| - *PLU Статус B | - 4 | - BIN |  |
| - *PLU Статус 2B | - 8 | - BIN |  |
| - *2-я цена | - 4 | - BCD | - только для версий XX.22 |
| - *2-е количество | - 2 | - BCD | - только для DP90 |
| - *C_PLU_PRESET | - 33 | - ASCII | - только для DP90 |
| - Пустое поле | - 1 |  |  |
| - *Порог бонуса | - 1 | - BCD |  |
| - *Номер PLU для ссылки | - 4 | - BCD |  |
| - Номер связанного PLU | - 4 | - BCD | - только для версий XX.14 |
| - * Номер налога | - 1 | - BCD |  |
| - Тип символа второго количества | - 1 | - BCD | - только для DP90 |
| - Трассировка мяса | - 1 | - BCD | - только для DP90 |
| - Ссылка трассировки | - 2 | - BCD | - только для DP90 |
| - Пустое поле | - 1 |  |  |
| - Групповой код | - 2 | - BCD | - только для DP90 |
| - Индикатор упаковки | - 1 | - BCD | - только для DP90 |
| - Мульти-штрихкод 1 | - 51 | - BCD | - только для DP90 |
| - Мульти-штрихкод 2 | - 51 | - BCD | - только для DP90 |
| - Итоговый мульти-штрихкод 1 | - 51 | - BCD | - только для DP90 |
| - Итоговый мульти-штрихкод 2 | - 51 | - BCD | - только для DP90 |
| - Скидка | - 30 |  | - Это структура данных |
| - Питательность | - 80 |  | - Это структура данных. Только для страны с кодом U1 |
| - Скидка недели | - 1 | - BIN | - только для версий XX.14 |
| - Пустое поле | - 1 |  |  |
| - Процент тары | - 2 |  |  |
| - Скидка покупателя | - 4 |  |  |
| - Ресторанная цена | - 4 |  |  |
| - Скидка персонала | - 4 |  |  |
| - Название товара | - 1 - 412 | - ASCII |  |
| - Текст встроенного в PLU ингредиента | - 1 - 1545 | - ASCII |  |
| - Текст встроенного в PLU спец. сообщения | - 1 - 824 | - ASCII |  |
| - Контрольный разряд | - 1 | - HEX | - 2 цифры |

Примечания:

- Поля, не нужные для русской версии весов SM-80SX, SM-90 и SM-300 выделены серым фоном.

- Максимальный размер файла зависит от битов статусов.

- Поле «Номер PLU для ссылки» добавлено в версии 2.62 и выше.

- Поля, помеченные звездочкой *, модифицированы для унификации формата.

- При записи товара в весы контрольному разряду  присваивается нулевое значение

## Назначение некоторых полей

- Цена за единицу веса (1 Кг или 100 г). Весы могут работать с двумя ценовыми базами – «за 1 Кг» и «за 100г». Причем  разные товары могут иметь разные базы. Ценовая база «за 100г»  используется для дорогих деликатесных товаров во избежании переполнения разрядной сетки  поля «Цена за единицу веса». Ценовая база переключается в 1-м бите 2-го байта 1-го статуса. Режим двух ценовых баз включается установкой SPEC 612=1.

- Номер формата 1-й этикетки.  Так как этот номер задается для каждого товара индивидуально, есть возможность печатать разные этикетки для разных товаров. Однако надо иметь в виду, что эти этикетки должны иметь одинаковый размер. В противном случае придется переставлять рулон (или кассету) с этикетками после вызова на весах нового товара. Для работы в торговом зале это неприемлемо. Однако при фасовке больших партий одного товара в подсобке или на производстве такой режим вполне приемлем, и можно использовать этикетки разных размеров. Вообще говоря, это поле может отсутствовать. При этом этикетка будет печататься согласно формату по умолчанию, указанному в SPEC24.

- Номер формата 2-й этикетки.  На одну этикетку можно печатать одну или две этикетки. Эти режимы выбираются в битах статуса. Вторая этикетка обычно используется для печати информации о скидках или содержит подробную информацию об ингредиентах товаров. Однако печать двух этикеток снижает производительность труда и увеличивает расход бумаги.

- Номер основной группы. Номер основной группы, в которую входит товар. Предварительно эта основная группа должна быть запрограммирована в файле основных групп. Возможен вариант, когда все товары находятся в одной основной группе. Он используется наиболее часто, так как обычно классификатор ведется в торговой системе, а не в весах. Правда, при этом обедняются отчеты, которые можно считать с весов.

- Срок продажи в днях и Срок использования в днях. Вообще говоря, эти поля равноправны. И то, и другое можно использовать для печати на этикетке вычисляемой даты. Вычисление производится путем прибавления даты из часов реального времени, встроенных в весы, к значению из поля. Единственное различие – в работе с итоговыми этикетками. На этих этикетках можно напечатать только дату использования. Поэтому лучше работать со  «сроком использования».

- Себестоимость.  Предназначено для автоматического расчета налогов и прибыли в режиме кассового аппарата. В России не используется.

- Вес тары. Заранее известный вес тары. Например, вес пластиковой подложки. Вес тары можно вводить и с весов путем взвешивания или прямого ввода цифрового значения.

## Формат поля  PLU Статус 1

Большая часть битов этого статуса управляет печатью на этикетке. Для того, чтобы информация была напечатана, для неё должно быть определено поле в формате этикетки и установлен соответствующий бит статуса.

| Байт 1 | Бит 0 | Тип товара | 0 1 | - - | Весовой Штучный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бит 1 | Цена за единицу веса | 0 1 | - - | 1-я цена 2-я цена |
|  | Бит 2 | Печатать дату продажи | 0 1 | - - | Нет Да |
|  | Бит 3 | Печатать дату использования | 0 1 | - - | Нет Да |
|  | Бит 4 | Печатать дату упаковки | 0 1 | - - | Нет Да |
|  | Бит 5 | Печатать время продажи | 0 1 | - - | Нет Да |
|  | Бит 6 | Печатать время упаковки | 0 1 | - - | Нет Да |
|  | Бит 7 | Источник времени упаковки | 0 1 | - - | часы ввод с клавиатуры |
| Байт 2 | Бит 0 | Источник времени продажи | 0 1 | - - | часы ввод с клавиатуры |
|  | Бит 1 | База цены | 0 1 | - - | Цена за Кг ** Цена за 100 г |
|  | Бит 3 | Печатать питательность | 0 1 | - - | Нет Да |
|  | Бит 4 | Аннулирование цены за единицу веса | 0 1 | - - | Нет Да |
|  | Бит 5 | Источник даты продажи | 0 1 | - - | Часы Дата упаковки |
|  | Бит 6 | Условие установки флага безопасности | 0 1 | - - | Порог Это PLU |
|  | Бит 7 | Приложенные данные PLU | 0 1 | - - | Нет Да |

- Примечания:

- ** Если SPEC 612 “500г / 1 Кг” установлен в «500г», установка бита 1 2-го байта 2-го статуса PLU определяет базу цены 500 г.  Работает на версиях 2.69 и выше, не работает в странах с кодом TU и UK.

- Бит 5  2-го байта 2-го статуса PLU работает только на DP90 и SM90 с сенсорным экраном.

- Бит 6  2-го байта 2-го статуса PLU «Условие установки флага безопасности» работает на SM90 с версиями  2.79 и выше.

## Формат поля  PLU Статус 2

Биты этого статуса управляют наличием или отсутствием в записи других полей. Если значения битов не соответствуют реальной структуре полей, весы неправильно интерпретируют загружаемые в них данные. Будьте особенно внимательны с этим статусом !

| Байт 1 | Бит 0 | Формат 1-й этикетки | 0 1 | - - | По умолчанию (из SPEC) Указан явно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бит 1 | Формат 2-й этикетки | 0 1 | - - | Нет Указан |
|  | Бит 2 | Формат штрихкода | 0 1 | - - | По умолчанию (из SPEC) Указан явно |
|  | Бит 3 | Артикул товара (данные ШК) | 0 1 | - - | Нет Указан явно |
|  | Бит 4 | Номер основной группы | 0 1 | - - | По умолчанию (997) Указан явно |
|  | Бит 5 | Поле «Себестоимость» | 0 1 | - - | Нет Есть |
|  | Бит 6 | Поле «Вес тары» | 0 1 | - - | Нет Есть |
|  | Бит 7 | - Поле «Количество в одной упаковке» | 0 1 | - - | Нет Есть |
| Байт 2 | Бит 0 | Поле «Символа количества» | 0 1 | - - | Нет Есть |
|  | Бит 1 | Поле «Номера спец. сообщения» | 0 1 | - - | Нет Есть |
|  | Бит 2 | Поле «Номер ингредиента» | 0 1 | - - | Нет Есть |
|  | Бит 3 | Поле «Скидка» | 0 1 | - - | Нет Есть |
|  | Бит 4 | Поле «Питательность» | 0 1 | - - | Нет Есть |
|  | Бит 5 | Поле «Название товара» | 0 1 | - - | Нет Есть |
|  | Бит 6 | - Поле «Текст встроенного в PLU спец. сообщения» | 0 1 | - - | Нет Есть |
|  | Бит 7 | - Поле «Текст встроенного в PLU ингредиента» | 0 1 | - - | Нет Есть |
| Байт 3 | Бит 0 | Поле «Срок продажи в днях» | 0 1 | - - | Нет Есть |
|  | Бит 1 | Поле «Срок продажи в часах и минутах» | 0 1 | - - | Нет Есть |
|  | Бит 2 | - Поле «Срок использования в днях» | 0 1 | - - | Нет Есть |
|  | Бит 3 | - Поле «Дата упаковки – дата из часов» | 0 1 | - - | Нет Есть |
|  | Бит 4 | Поле «Время упаковки» | 0 1 | - - | Нет Есть |
|  | Бит 5 | Поле «Номер места» | 0 1 | - - | Нет Есть |
|  | Бит 6 | Поле «Номер картинки» | 0 1 | - - | Нет Есть |
|  | * Бит 7 | Поля «PLU статус В» и «PLU статус 2В» | 0 1 | - - | Нет Есть |

## Формат поля  PLU Статус В

В русских версиях SM-80SX, SM-90 и SM-300 не используется.

| Байт 1 | Бит 0 | Копирование количества для связанного PLU | 0 1 | - - | Нет Да |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бит 1 | Отрицательное PLU (только для версий XX.14) | 0 1 | - - | Нет Да |
|  | Бит 2 | Изменение цены PLU | 0 1 | - - | Нет Да |
|  | Бит 3 | Печатать вес | 0 1 | - - | Нет Да |
|  | Бит 4 | Печатать цену за единицу веса | 0 1 | - - | Нет Да |
|  | Бит 5 | Печатать итоговую стоимость | 0 1 | - - | Нет Да |

## Формат поля  PLU Статус 2В

В русских версиях SM-80SX, SM-90 и SM-300 не используется.

| Байт 1 | * Бит 0 | Поле «2-я цена» (только для версий XX.22): | 0 1 | - - | Нет Есть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | * Бит 1 | Поле «2-е количество» (только для DP90) | 0 1 | - - | Нет Есть |
|  | * Бит 2 | Поле «Название клавиш» (только для DP90) | 0 1 | - - | Нет Есть |
|  | * Бит 3 | Поле «Порог бонуса» | 0 1 | - - | Нет Есть |
|  | * Бит 4 | Поле «Номер PLU для ссылки» | 0 1 | - - | Нет Есть |
|  | Бит 5 | Поле «День недели для скидки (только для версий XX.14)» | 0 1 | - - | Нет Есть |
|  | Бит 6 | Поле «Связанное PLU» (только для версий XX.14) | 0 1 | - - | Нет Есть |
|  | Бит 7 | Поле «Номер налога» | 0 1 | - - | Нет Есть |

| Байт 2 | Бит 0 | Поле «2-й символ количества» | 0 1 | - - | Нет Есть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бит 1 | Поле «Трассировка мяса» | 0 1 | - - | Нет Есть |
|  | Бит 2 | Поле «Ссылка трассировки» | 0 1 | - - | Нет Есть |
|  | Бит 3 | Поле «Групповой код» | 0 1 | - - | Нет Есть |
|  | Бит 4 | Поле «Процент тары» | 0 1 | - - | Нет Есть |
|  | Бит 5 | Поле «Скидка покупателя» | 0 1 | - - | Нет Есть |
|  | Бит 6 | Поле «Ресторанная скидка» | 0 1 | - - | Нет Есть |
|  | Бит 7 | Поле «Скидка персонала» | 0 1 | - - | Нет Есть |

| Байт 3 | Бит 0 | Поле «Индикатор упаковки» | 0 1 | - - | Нет Есть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бит 1 | Поле «Мульти-штрихкод 1» | 0 1 | - - | Нет Есть |
|  | Бит 2 | Поле «Мульти-штрихкод 2» | 0 1 | - - | Нет Есть |
|  | Бит 3 | Поле «Итоговый мульти-штрихкод 1» | 0 1 | - - | Нет Есть |
|  | Бит 4 | Поле «Итоговый мульти-штрихкод 2» | 0 1 | - - | Нет Есть |

Примечание:

- Биты помеченные * модифицированы для унификации формата файла.

## Формат поля  «Скидка»

Печать скидки на весах позволяет реализовывать маркетинговые программы. Однако при работе весов в составе торговой системы использование скидок влечет ряд сложностей. Дело в том, что скидки, выполняемые весами и скидки на POS-терминалах должны выполняться совершенно идентично. В противном случае ценовая информация на весовой этикетке не будет соответствовать чеку. Причина этого в укоренившейся в России традиции кодировать в правой части весового штрихкода вес, а не цену. Поэтому на кассовом узле цена должна вычисляться повторно.

| - Название поля | - Длина в байтах | - Тип | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - Дата начала действия скидки | - 4 | - BCD | - ДД.ММ.ГГ |
| - Время начала действия скидки | - 2 | - BCD | - ЧЧ.ММ |
| - Дата окончания действия скидки | - 4 | - BCD | - ДД.ММ.ГГ |
| - Время окончания действия скидки | - 2 | - BCD | - ЧЧ.ММ |
| - Порог 1-й скидки | - 4 | - BCD |  |
| - Величина 1-й скидки | - 4 | - BCD |  |
| - Порог 2-й скидки | - 4 | - BCD |  |
| - Величина 2-й скидки | - 4 | - BCD |  |
| - Тип скидки | - 1 | - BCD |  |
| - Тип перечеркивания цен при печати | - 1 | - BCD |  |

### Тип скидки (1 байт)

| Номер | Тип |
| --- | --- |
| 0 | Нет скидки |
| 1 | Бесплатно |
| 2 | Скидка цены за единицу веса |
| 3 | Процентная скидка цены за единицу веса |
| 4 | Скидка стоимости |
| 5 | Процентная скидка стоимости |
| 6 | Фиксированная скидка |

### Тип перечеркивания цен при печати

| Номер | Тип |
| --- | --- |
| 0 | Нет перечеркивания |
| 1 | Перечеркивание цены за единицу веса |
| 2 | Перечеркивание стоимости |
| 3 | Перечеркивание цены за единицу веса и стоимости |

## Формат поля  «Тип символа количества»

| Номер | Тип |
| --- | --- |
| 0 | Нет символа |
| 1 | Pcs |
| 2 | For |
| 3 | Kg |
| 4 | LB |
| 5 | G |
| 6 | OZ |
| 7 | METRICS (не отображается) |
| 8 | METER (отображается только для SF) |
| 9 | METER SQUARE (отображается только для SF) |

## Формат поля  «Мультиштрихкод»

Только для модели DP-90.

| - Название поля | - Длина в байтах | - Тип | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - FNC1 | - 1 |  |  |
| - Данные штрихкода | - 48 | - ASCII |  |
| - CD | - 1 |  |  |
| - Тип штрихкода | - 1 |  | 0 - EAN128-A 1 - EAN128-B - 2 - EAN128-C |

## Формат поля  «Питательность»

| - Название поля | - Длина в байтах | - Тип | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - SERVING SIZE | - 20 |  |  |
| - SUGARS DECIMAL PLACE | - 1 |  | - Для версий 2.43 и выше |
| - SERVING CONTAINER | - 10 |  |  |
| - PROTEIN DECIMAL PLACE | - 1 |  | - Для версий 2.43 и выше |
| - Калорийность | - 2 | - BCD | - 3 цифры |
| - Калорийность по жирам | - 2 | - BCD | - 3 цифры |
| - Содержание жиров | - 2 | - BCD | - 4 цифры |
| - Содержание жиров в процентах | - 1 | - BCD | - 2 цифры |
| - TOTAL FAT DECMAL PLACE | - 1 |  | - Для версий 2.43 и выше |
| - Содержание насыщенных жиров | - 2 | - BCD | - 4 цифры |
| - Содержание насыщенных жиров в процентах | - 1 | - BCD | - 2 цифры |
| - SATURATED FAT DECIAML PLACE | - 1 |  | - Для версий 2.43 и выше |
| - Содержание холестерина | - 2 | - BCD | - 4 цифры |
| - Содержание холестерина в процентах | - 1 | - BCD | - 2 цифры |
| - CHOLESTEROL DECIMAL PLACE | - 1 |  | - Для версий 2.43 и выше |
| - Содержание натрия | - 2 | - BCD | - 4 цифры |
| - Содержание натрия в процентах | - 1 | - BCD | - 2 цифры |
| - SODIUM DECIMAL PLACE | - 1 |  | - Для версий 2.43 и выше |
| - Содержание углеводов | - 2 | - BCD | - 4 цифры |
| - Содержание углеводов в процентах | - 1 | - BCD | - 2 цифры |
| - CARBOHYDRATE DECIMAL PLACE | - 1 |  | - Для версий 2.43 и выше |
| - Содержание волокна | - 2 | - BCD | - 4 цифры |
| - Содержание волокна в процентах | - 1 | - BCD | - 2 цифры |
| - FIBER DECIMAL PLACE | - 1 |  | - Для версий 2.43 и выше |
| - Содержание сахара | - 2 | - BCD | - 4 цифры |
| - Содержание протеина | - 2 | - BCD | - 4 цифры |
| - Содержание витамина А | - 2 | - BCD | - 3 цифры |
| - Содержание витамина С | - 2 | - BCD | - 3 цифры |
| - Содержание кальция | - 2 | - BCD | - 3 цифры |
| - Содержание железа | - 2 | - BCD | - 3 цифры |
| - Содержание тиамина | - 2 | - BCD | - 3 цифры |
| - Содержание рибофлавина | - 2 | - BCD | - 3 цифры |
| - Содержание ниацина | - 2 | - BCD | - 3 цифры |
| - Тип шаблона | - 1 | - BIN |  |
| - Статус | - 1 | - BIN |  |

### Тип шаблона (1 байт)

| Номер | Тип |
| --- | --- |
| 0 | Стандартный |
| 1 | Упрощенный |
| 2 | Упрощенный сжатый |
| 3 | Стандартный сжатый |
| 4 | Табулированный |
| 5 | Табулированный сверх сжатый |
| 6 | OZ |
| 7 | METRICS (не отображается) |
| 8 | METER (отображается только для SF) |
| 9 | METER SQUARE (отображается только для SF) |

### Статус (1 байт)

| Бит 0 | Тиамин | 0 1 | - - | Нет Есть |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бит 1 | Рибофлавин | 0 1 | - - | Нет Есть |
| Бит 2 | Ниацин | 0 1 | - - | Нет Есть |

## Номера форматов этикеток

| Название формата | Номер формата |
| --- | --- |
| По умолчанию (из SPEC) | 00 |
| T1 - T12 | 01 – 0C |
| S | 0D |
| A | 0E |
| B | 0F |
| C | 10 |
| F1 - F8 | 11 – 18 |

Форматы этикетки T1 - T12, А, В и С жестко заложены в весы. Для российских условий они малоприменимы. Поэтому обычно используются свободные, то есть программируемые форматы этикетки F1 – F8

## Общие замечания по формату штрихкода

- F1, F2 – флаговые разряды штрихкода. При использовании весов на производстве это «46» - код российского отделения EAN. При использовании весов в магазине F1=2 – признак внутреннего штрихкода.

- C – разряды типа «константа». В них печатаются цифры из поля «Данные штрихкода» в неизменном виде. Обычно в этих разрядах размещается код товара.

- X – разряды типа «переменная». В них подставляются данные, вычисленные весами: вес, стоимость или количество. В России принято кодировать вес и количество (для штучных товаров), за рубежом – стоимость.

- W – разряды, в которых всегда кодируется вес для весового товара и количество для штучного. Используется только для символики ITF.

- CD – контрольный разряд штрихкода. Вычисляется весами. Никогда не посылается в весы !

- Магазины обычно используют штрихкод EAN-13 без расширения формата № 5:

F1F2 CCCCC XXXXX CD

При этом поле «Данные штрихкода» формируются как F1F2 CCCCC 0000000. Так, «Данные штрихкода» 22056780000000 при весе товара 1,243 Кг приведут к печати штрихкода с данными 2205678012432

- Производства обычно используют штрихкод EAN-13 без расширения формата № 8:

F1F2 CCCCCCCCCC CD

При этом поле «Данные штрихкода» формируются как F1F2 CCCCCCCCCC 00. Так, «Данные штрихкода» 46009620005000 приведут к печати штрихкода с данными 4600962000504

- XCD – дополнительный контрольный разряд. Вычисляется весами на основе данных полей типа «Х». Используется для дополнительной защиты критичных параметров – веса, цены и количества. Очень распространены во всех странах, кроме России.

- PCD - дополнительный контрольный разряд. Вычисляется весами на основе данных полей типа «С» и «F». В России обычно не используется.

- Конкретный тип данных, которые будут подставлены в поля типа «Х», определяется значением SPEC1:

| Значение SPEC1 | Подставляемая величина |
| --- | --- |
| 0 | Количество |
| 1 | Стоимость |
| 2 | Вес |
| 3 | Программируется |

На практике весы работают только с весовым товаром, выставляется SPEC1=2. Если весы работают как с весовым, так и со штучным товаром, выставляется SPEC1=3. При этом тип подставляемых данных определяется величиной 14-го десятичного разряда поля «Данные штрихкода» согласно таблице:

| Значение 14-го разряда | Подставляемая величина |
| --- | --- |
| 0 | Стоимость |
| 1 | Вес |
| 2 | Количество |

На практике весы работают только с весовым товаром, выставляется SPEC1=2. Если весы работают как с весовым, так и со штучным товаром, выставляется SPEC1=3. При этом тип подставляемых данных определяется величиной 14-го десятичного разряда.

ВНИМАНИЕ. При SPEC1=3 надо также выставить SPEC153=1. В противном случае весы будут подставлять значение 14-го десятичного разряда поля «Данные штрихкода» в первый разряд штрихкода типа «С».

- 13-й разряд поля «Данные штрихкода» определяет тип штрихкода:

| Значение 13-го разряда | Подставляемая величина |
| --- | --- |
| 0 | EAN-13 или EAN-8 |
| 8 | EAN с 5-разрядным расширением. В расширении кодируется вес (для версий XX.20) |
| 9 | Interleave 2 of 5 (ITF) (для версий 2.28 и выше) |

## Номера форматов штрихкодов EAN

| Номер формата | Данные штрихкода (7 Байт) | Описание | Тип кода |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | По умолчанию | По умолчанию (из SPEC 0) |  |
| 01 | F1F2 CCCCC XCD XXXX CD 0 | F1F2 CCCCC XCD XXXX CD | EAN-13 |
| 02 | 0 F2 CCCCCC XCD XXXX CD | F2 CCCCCC XCD XXXX CD | EAN-13 |
| 03 | F1F2 CCCCC 0 XXXX CD 0 | F1F2 CCCCC 0 XXXX CD | EAN-13 |
| 04 | F1F2 CCCCCC XXXX CD 0 | F1F2 CCCCCC XXXX CD | EAN-13 |
| 05 | F1F2 CCCCC XXXXX CD 0 | F1F2 CCCCC XXXXX CD | EAN-13 |
| 06 | 0 F2 CCCCCC XXXXX CD | F2 CCCCCC XXXXX CD | EAN-13 |
| 07 | 0 F2 CCCCC XXXXXX CD | F2 CCCCC XXXXXX CD | EAN-13 |
| 08 | F1F2 CCCCCCCCCC CD 0 | F1F2 CCCCCCCCCC CD | EAN-13 |
| 09 | F1F2 CCCC XXXXXX CD 0 | F1F2 CCCC XXXXXX CD | EAN-13 |
| 0A | F1F2 CCCCC CD 000000 | F1F2 CCCCC CD | EAN-8 |
| 0B | 0 F2 CC XXXX CD 00000 | F2 CC XXXX CD | EAN-8 |
| 0C | Нет ШК | Нет ШК | - |
| 0D | F1 0 CCCCC XCD XXXX CD 0 | F1X2 CCCCC XCD XXXX CD | EAN-13 |
| 0E | F1 0 CCCCCC XXXX CD 0 | F1X2 CCCCCC XXXX CD | EAN-13 |
| 0F | F1F2 CCCC XCD XXXXX CD 0 | F1F2 CCCC XCD XXXXX CD | EAN-13 |
| 10 | 0 F2 CCCCC XCD XXXXX CD | F2 CCCCC XCD XXXXX CD | EAN-13 |
| 11 | F1F2 CCC XXXXXXX CD 0 | F1F2 CCC XXXXXXX CD | EAN-13 |
| 12 | F1F2 CC XXXXXXXX CD 0 | F1F2 CC XXXXXXXX CD | EAN-13 |
| 13 | Номер PLU, Вес, Стоимость | CCC WWWW PPPPP CD | EAN-13 |
| 14 | Нет ШК | Нет ШК | - |
| 15 | F1F2 CCCCC PCD XXXX CD 0 | F1F2 CCCCC PCD XXXX CD | EAN-13 |

## Номера форматов штрихкодов ITF

| Номер формата | Данные штрихкода (7 байт) | Описание | Тип кода |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | По умолчанию | По умолчанию (из SPEC 0) |  |
| 01 | FF CCCCC 00000 9? | FF CCCCC XXXX WWWW CD | ITF-16 |
| 02 | 0F CCCCCC 0000 9? | F CCCCCC XXXX WWWW CD | ITF-16 |
| 03 | FF CCCCC 00000 9? | 0FF CCCCC 0 XXXX WWWW CD | ITF-18 |
| 04 | FF CCCCCC 0000 9? | 0FF CCCCCC XXXX WWWW CD | ITF-18 |
| 05 | FF CCCCC 00000 9? | FF CCCCC XXXXX WWWWW CD | ITF-18 |
| 06 | 0F CCCCCC 0000 9? | F CCCCCC XXXXX WWWWW CD | ITF-18 |
| 07 | 0F CCCCC 00000 9? | 0F CCCCC XXXXXX WWWWWW CD | ITF-20 |
| 08 | FF CCCCCCCCCC 9? | 0FF CCCCCCCCCC CD | ITF-14 |
| 09 | FF CCCC 000000 9? | 0FF CCCC XXXXXX WWWWWW CD | ITF-20 |
| 0A | FF CCCCC 00000 9? | FF CCCCC CD | ITF-8 |
| 0B | 0F CC 00000000 9? | F CC XXXX WWWW CD | ITF-12 |
| 0C | NON BARCODE | NON BARCODE | - |
| 0D | F0 CCCCC 00000 9? | FX CCCCC XXXX WWWW CD | ITF-16 |
| 0E | F0 CCCCCC 0000 9? | 0FX CCCCCC XXXX WWWW CD | ITF-18 |
| 0F | FF CCCC 000000 9? | 0FF CCCC XXXXX WWWWW CD | ITF-18 |
| 10 | 0F CCCCC 00000 9? | 0F CCCCC XXXXX WWWWW CD | ITF-18 |
| 11 | FF CCC 0000000 9? | FF CCC XXXXXXX WWWWWWW CD | ITF-20 |
| 12 | FF CC 00000000 9? | 0FF CC XXXXXXXX WWWWWWWW CD | ITF-22 |
| 13 | 000000000000 9? | 0CCC WWWW PPPPP CD | ITF-14 |
| 14 | 00 CCCCCCC 000 9? | CCCCCCC XXXXXXX (начиная с версии 3.03) | ITF-14 |
| 15 | FF CCCCC 00000 9? | FF CCCCC XXXX WWWW CD | ITF-16 |

## Пример файла PLU

Далее будет подробно рассмотрен пример файла PLU. Вообще говоря, данный пример довольно типичен и в большинстве случаев программист может использовать его в качестве шаблона. Вот данные файла (в нем две записи – для товара №1 и для товара №2) :

00000001003B54000D2601000284391105220001400000000003010107078A8E8B818091800D03112291AEA1A0E7ECEF20E0A0A4AEE1E2EC220C5C00000002003D54000D2601000035401105220000900000000002010107069FA1ABAEAAA80D03142280ADE2AEADAEA2E1AAA8A522203120E1AEE0E20C44

Рассмотрим этот файл по отдельным полям:

00000001 – номер 1-го товара

003B – длина записи для этого товара

54 -  1-й байт 1-го статуса (весовой товар, печатать даты упаковки и продажи, время упаковки)

00 – 2-й байт 1-го статуса (время упаковки – из встроенных весов, цена за 1 Кг)

0D - 1-й байт 2-го статуса. Используется основная группа по умолчанию. Нет полей тары, количества, себестоимости. Есть поля артикула штрихкода, формата штрихкода и формата 1-й этикетки. Вторая этикетка не печатается.

26 - 2-й байт 2-го статуса. В записи PLU присутствует название товара, ингредиенты и спец. сообщения печатаются по ссылке. Разделы ссылок и питательности отсутствуют.

01 - 3-й байт 2-го статуса. Есть поле для срока продажи в днях. Поля срока использования, срока  продажи в часах и срока упаковки в днях. Нет полей бонуса и номера места хранения.

00028439 – цена за единицу веса (284 Руб. 39 коп. за 1 Кг)

11 – номер формата этикетки – будет использоваться свободный формат F1

05 – формат штрихкода (2 цифры флага, 5 артикула и 5 веса

22000140000000 – данные штрихкода (22-флаг, 00012 – артикул, 7 нулей – вместо веса и контрольного разряда, последний нуль – управляющий разряд)

0003 – срок продажи в днях

01 – номер спец. сообщения

01 – номер ингредиента

0707 – заголовок первой строки (7 символов шрифтом М3).

8A8E8B81809180 – слово «Колбаса»

0D – терминатор первой строки

0311 – заголовок второй строки (17 символов шрифтом S4).

2291AEA1A0E7ECEF – слово «”Собачья»

20 - пробел

E0A0A4AEE1E2EC22 – слово «радость”»

0C – терминатор последней строки

00 – контрольная сумма

00000002 – номер 2-го товара

и так далее. Название второго товара – Яблоки «Антоновские» 1 сорт.

Таким образом, шаблон записи PLU для нашего примера имеет вид:

<Номер PLU><длина записи>54000D2601<цена за 1 Кг>1105<14 цифр штрихкода><Срок продажи>010107<Число символов в 1-й строке><1-я строка названия товара>OD03<2-я строка названия товара>OC00

Однако рекомендуется динамически определять число строк в названии товара и размер шрифта для каждой из строк в зависимости от длины названия товара. То есть можно сделать так, что если название товара короткое, то оно печатается в одну строку крупным шрифтом. Если название товара – подлиннее, то оно печатается шрифтом помельче. Начиная с некоторой пороговой длины название товара печатается в две строки, причем переносится по границе слов и т.д. Всё это можно реализовать в модуле загрузке весов. Подобный алгоритм реализован в Супермаге и программе SM-SCALE.

# Другие важные файлы

## Названия магазина (3D, 52)

Обычно этот файл динамически создается торговой системой при загрузке весов. Текст вводится в разделе настройки весов в специальном окне. Можно использовать до 3-х строк. Наибольшее распространение получил вариант с 2-мя строками. В первой строке шрифтом S4 печатается собственно название магазина. Во второй шрифтом S1 – адрес и телефон. Номер названия магазина для печати задается в SPEC46.

| - Название поля | - Длина в байтах | - Тип | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - Номер магазина | - 4 | - BCD |  |
| - Длина записи | - 2 | - HEX |  |
| - Формат этикетки | - 2 | - HEX | - Не используется |
| - Текст названия магазина | - 1..309 | - ASCII |  |

Максимальное число магазинов = 32

Максимальный размер файла  = 32 × 317 = 10144 байт

## Ингредиенты (3А, 50)

Обычно этот файл динамически создается торговой системой при загрузке весов. Текст вводится в разделе настройки весов в специальном окне. В большинстве российских магазинов ингредиенты для каждого товара в торговую систему не вводятся. Используется один ингредиент для всех товаров. В нём размещают информацию общего характера. Например, «Спасибо за покупку», «Приятного аппетита». То есть ингредиенты используются как спец. сообщения. Ингредиенты содержат до 15 строк.

| - Название поля | - Длина в байтах | - Тип | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - Номер ингредиента | - 4 | - BCD |  |
| - Длина записи | - 2 | - HEX |  |
| - Формат этикетки | - 2 | - HEX | - Не используется |
| - Текст ингредиента | - 1..1545 | - ASCII |  |

Максимальное число ингредиентов = 16

Максимальный размер файла  = 16 × 1553 = 24848 байт

## Спец. сообщения (3В, 51)

Обычно этот файл динамически создается торговой системой при загрузке весов. Текст вводится в разделе настройки весов в специальном окне. В торговой системе «Супермаг» спец. сообщения используются для печати фамилии упаковщика. Спец. сообщения содержат до 8 строк.

| - Название поля | - Длина в байтах | - Тип | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - Номер спец. сообщения | - 4 | - BCD |  |
| - Длина записи | - 2 | - HEX |  |
| - Формат этикетки | - 2 | - HEX | - Не используется |
| - Текст спец. сообщения | - 1..824 | - ASCII |  |

Максимальное число спец. сообщений= 16

Максимальный размер файла  = 16 × 832 = 13312 байт

## Текстовые сообщения (38)

В отличие от ингредиентов и спец. сообщений, текстовые сообщения используются для всех товаров. В большинстве случаев этот файл, подобно формату этикетки, является статическим. То есть торговой системой не создается, а загружается в весы с диска в неизменном виде. С помощью текстовых сообщений обычно печатают надписи на этикетках типа «Упаковано», «Годен до», «Сумма, Руб.», «Вес, Кг» и т.д. То есть эта та информация, которая зачастую печатается типографским способом как препринт. Текстовые сообщения содержат до 2 строк. Сообщения с номерами 1…16 используются для печати на единичных этикетках (то есть на товар). Сообщения с номерами 17…20 используются для печати на итоговых этикетках (то есть на упаковку).

| - Название поля | - Длина в байтах | - Тип | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - Номер тестового сообщения | - 4 | - BCD |  |
| - Длина записи | - 2 | - HEX |  |
| - Формат этикетки | - 2 | - HEX | - Не используется |
| - Текстовое сообщение | - 1..206 | - ASCII |  |

Максимальное число текстовых сообщений = 20

Максимальный размер файла = 20 × 214 = 4280 байт

## Отделы (20)

В большинстве торговых систем классификатор товаров на весах не ведется, и все товары помещаются в один отдел. Соответственно при этом файл отделов грузить в весы не нужно.

| - Название поля | - Длина в байтах | - Тип | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер отдела | 4 | BCD |  |
| - Длина записи | - 2 | - HEX |  |
| - Название отдела | - 16 | - ASCII |  |
| - Тип кода | - 1 | - HEX |  |

- Максимальное число отделов = 99

- Максимальный размер файла = 99 × 23 = 2277 байт

## Основные группы (23)

Основная группа – это уровень классификатора, на одну ступеньку ниже отдела. В основную группу входят товары. В большинстве торговых систем классификатор товаров на весах не ведется, и все товары помещаются в одну основную группу. Более того, в качестве этой основной группы используется группа по умолчанию (№ 997). При этом файл основных групп грузить в весы не нужно.

| - Название поля | - Длина в байтах | - Тип | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - Номер основной группы | - 4 | - BCD |  |
| - Длина записи | - 2 | - HEX |  |
| - Номер связанного с основной группой отдела | - 1 | - BCD |  |
| - Название ОГ | - 16 | - ASCII |  |
| - Тип кода | - 1 | - HEX |  |
| - Номер налога | - 1 | - BCD |  |

- Максимальное число основных групп = 999

- Максимальный размер файла = 999 × 25 = 24975 байт

## Логотипы (36)

Логотипы – это растровые картинки размером 128 точек по горизонтали и 64 по вертикали. Производители обычно используют логотип для печати символа Ростеста. Магазины – для печати логотипа магазина. Логотип одинаков для всех товаров. Номер логотипа, который будет печататься на этикетке, задается в SPEC 113. Для конвертирования стандартного графического файла стандарта *.BMP в файл логотипа написана программа DIGILOGO. Она распространяется бесплатно.

| - Название поля | - Длина в байтах | - Тип | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - Номер логотипа | - 4 | - BCD |  |
| - Длина записи | - 2 | - HEX |  |
| - Данные логотипа |  |  | - Bitmap |

Максимальное число логотипов = 4

Максимальный размер файла = 2 × 1030 = 2060 байт

## Тексты бегущей строки  (3F)

Тексты бегущей строки выводятся на дисплей весов SM-90 во время их простоя. То есть когда весы не взвешивают и не печатают. Обычно это сообщения рекламного характера. В весы SM-80SX и SM-300 грузить этот файл не имеет смысла.

| - Название поля | - Длина в байтах | - Тип | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - Номер сообщения бегущей строки | - 4 | - BCD |  |
| - Длина записи | - 2 | - HEX |  |
| - Длина сообщения бегущей строки | - 1 | - HEX |  |
| - Текст сообщения бегущей строки | - 254 | - ASCII | - Коды символов без заголовка и терминатора |
| - Тип кода | - 1 | - HEX |  |

Максимальное число сообщений бегущей строки = 9

Максимальный размер файла  = 9 × 262 = 2358 байт

## Алгоритм прокрутки бегущей строки (40)

Здесь задается режим работы бегущей строки – мигание, прокрутка влево, вправо и т. д. Обычно   это сообщения рекламного характера. В весы SM-80SX и SM-300 грузить этот файл не имеет смысла.

| - Название поля | - Длина в байтах | - Тип | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - Номер последовательности прокрутки | - 4 | - BCD |  |
| - Длина записи | - 2 | - HEX |  |
| - Последовательность № 1 |  |  |  |
| - Номер группы сообщений (0…9) | - 1 | - BCD |  |
| - Номер файла (1…9) | - 1 | - BCD |  |
| - Тип прокрутки | - 1 |  |  |
| - Тип отображения | - 1 |  |  |
| - Скорость прокрутки | - 1 |  |  |
| - Последовательность № 2 |  |  |  |
| - Номер группы сообщений (0…9) | - 1 | - BCD |  |
| - Номер файла (1…9) | - 1 | - BCD |  |
| - Тип прокрутки | - 1 |  |  |
| - Тип отображения | - 1 |  |  |
| - Скорость прокрутки | - 1 |  |  |
| - Последовательность № 3 |  |  |  |
| - Номер группы сообщений (0…9) | - 1 | - BCD |  |
| - Номер файла (1…9) | - 1 | - BCD |  |
| - Тип прокрутки | - 1 | - BCD |  |
| - Тип отображения | - 1 | - BCD |  |
| - Скорость прокрутки | - 1 | - BCD |  |

Максимальное число последовательностей = 3 (9 для режима SERVER/CLIENT)

Максимальный размер файла = 3 × 21 = 63 байт ( 9 x 21 = 189 байт для режима SERVER/CLIENT)

Конкатенация полей «Номер группы сообщений» и «Номер файла» определяет номер используемого сообщения бегущей строки. Так, если Номер группы сообщений=5, Номер файла=9, то будет использоваться сообщение № 000059

### Значения полей «Тип прокрутки» и «Тип отображения»:

| Тип прокрутки | Тип отображения | Скорость |
| --- | --- | --- |
| 00 | 01 | Прокрутка влево |
| 01 | 01 | Неподвижно |
| 02 | 01 | Прокрутка вправо |
| 03 | 01 | «Выметание» |
| 01 | 00 | Мигание |

### Значения поля «Скорость прокрутки»:

| Значение | Скорость |
| --- | --- |
| 00 | Медленно |
| 01 | Нормально |
| 02 | Быстро |

## Раскладка клавиатуры (41)

Этот файл программирует функциональные клавиши весов. Эти клавиши находятся в левой части клавиатуры весов. Их 56 на весах типа Pole, 32 на весах типа Bench и 100 на весах для самообслуживания. Любая из функциональных клавиш может быть запрограммирована на быстрый (то есть без набора номера) вызов товара, выполнение некоторой функции (например, печать итоговой этикетки) или на регистрацию оператора.

| - Название поля | - Длина в байтах | - Тип | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - Номер программируемой клавиши | - 4 | - BCD |  |
| - Длина записи | - 2 | - HEX |  |
| - Связанный с клавишей код | - 4 | - HEX |  |
| - Тип клавиши | - 1 | - HEX |  |
| - * Пустое поле | - 1 |  |  |
| - * Имя клавиши | - 8 + 24 |  |  |

* В версиях 2.46 и выше добавлено  « Пустое поле» и длина поля « Имя клавиши» увеличена с 8 до 32 байт.

### Значения поля «Тип клавиши»:

00 – клавиша быстрого вызова товара

01 - функциональная клавиша

02 - клавиша регистрации оператора

### Значения поля «Связанный с клавишей код»:

- Для клавиш быстрого вызова товара – это номер товара (Два нуля + 6 цифр BCD).

- Для функциональных клавиш – номер функции (см. Таблицу ниже).

- Для  клавиши регистрации оператора – номер оператора.

### Номера функций.

| Номер функции | Имя функции | ### Действие |
| --- | --- | --- |
| 0 | CLEAR | Очистка |
| 1 | ADVERT | Рекламное сообщение для печати |
| 2 | - PRICE | Фиксированная скидка цены |
| 3 | -P.PERC | Процентная скидка цены |
| 4 | -UPRICE | Фиксированная скидка цены за единицу веса |
| 5 | -U.PERC | Процентная скидка цены за единицу веса |
| 6 | PACK DT | Дата упаковки = дата из часов + введенное число дней |
| 7 | - PACK | Уменьшенная дата упаковки = дата из часов - введенное число дней |
| 8 | SELL DT | Дата продажи = дата из часов + введенное число дней |
| 9 | SYMBOL | Символ количества |
| 10 | QTY SET | Количество штучного товара |
| 11 | PRC CHG | Изменение цены |
| 12 | REFUND | Возмещение |
| 13 | SHOP NM | Выбор названия магазина |
| 14 | LOGO | Логотип |
| 15 | PRN SEL | Выбор печати |
| 16 | SUB TTL | Печать промежуточной итоговой этикетки |
| 17 | GRD TTL | Печать окончательной итоговой этикетки |
| 18 | PAC QTY | Ввод фасуемого количества |
| 19 | PR MARK | Зачеркивание цены |
| 20 | PPER MK | Price per markdown |
| 21 | UP MARK | Up markdown |
| 22 | UPER MK | Up per markdown |
| 23 | STOR UP | Store up |
| 24 | PLACE | Место хранения |
| 25 | FORMAT1 | Формат 1-й этикетки |
| 26 | FORMAT2 | Формат 2-й этикетки |
| 27 | P.NOADD | Prepack non add |
| 28 | MAIN GP | Номер основной группы |
| 29 | APC 3 | Автоматический вызов PLU |
| 30 | SC SQ | Программирование сообщений бегущей строки |
| 31 | MANU WT | Ввод значения веса |
| 32 | ITEM CD | Ввод кода товара (левая часть ШК) |
| 33 | NET CON | Net content |
| 34 | EURO SW | Переключатель евровалюты |
| 35 | SW KEY | Переключатель |
| 36 | PR KEY | Клавиша цены |
| 37 | *REF PLU | Товар для ссылки |
| 38 | *PRT KEY | Клавиша PRINT |
| 39 | PLU REP | Вызов товара |
| 40 | FLAG CD | Ввод значений флага ШК |
| 41 | OP CASH | No Sale |
| 42 | TAX INF | Вывод ставки налога |
| 43 | PASSWD | Пароль для аннулирования цены |

Примечания:

- Функция REF PLU добавлена в версии 2.62 и выше.

- Функция  PRT KEY добавлена в версии 2.63 и выше.

### Номера функций для DP90, DPS90 и SM90 с сенсорным экраном.

| Номер функции | Имя функции | Действие |
| --- | --- | --- |
| 0 | CLEAR | Очистка |
| 1 | ADVERT | Рекламное сообщение для печати |
| 2 | - PRICE | Фиксированная скидка цены |
| 3 | -P.PERC | Процентная скидка цены |
| 4 | -UPRICE | Фиксированная скидка цены за единицу веса |
| 5 | -U.PERC | Процентная скидка цены за единицу веса |
| 6 | PACK DT | Дата упаковки = дата из часов + введенное число дней |
| 7 | SELL DT | Дата продажи = дата из часов + введенное число дней |
| 8 | QTY SYMBOL | Дата продажи = дата из часов + введенное число дней |
| 9 | QTY SET | Символ количества |
| 10 | PRC CHG | Количество штучного товара |
| 11 | REFUND | Изменение цены |
| 12 | SHOP NM | Возмещение |
| 13 | LOGO | Выбор названия магазина |
| 14 | PRN SEL | Логотип |
| 15 | SUB TTL | Выбор печати |
| 16 0F | GRD TTL | Печать промежуточной итоговой этикетки |
| 17 10 | PAC QTY | Печать окончательной итоговой этикетки |
| 18 | PR MARK | Ввод фасуемого количества |
| 19 | PPER MK | Зачеркивание цены |
| 20 | UP MARK | Price per markdown |
| 21 | UPER MK | Up markdown |
| 22 | STOR UP | Up per markdown |
| 23 | PLACE | Store up |
| 24 | MARK EAN | Barcode format for discount markdown |
| 25 | FORMAT1 | Формат 1-й этикетки |
| 26 | FORMAT2 | Формат 2-й этикетки |
| 27 | P.NOADD | Prepack non add |
| 28 | MAIN GP | Номер основной группы |
| 29 | APC | Автоматический вызов товаров |
| 30 | SC SQ | Ввод сообщений бегущей строки |
| 31 | MANU WT | Ввод значения веса |
| 32 | ITEM CD | Item code |
| 33 | NET CON | Net content |
| 34 | EURO SW | Переключатель евровалюты |
| 35 | SW KEY | Клавиша переключателя |
| 36 | PR KEY | Клавиша цены |
| 37 | *REF PLU | Reference PLU |
| 38 | *PRT KEY | Клавиша печати |
| 39 | PLU REP | Вызов товара |
| 40 | FLAG CD | Ввод значений флага ШК |
| 41 | VOID | Minus PLU from transaction |
| 42 | INGR | Выбор ингредиента |
| 43 | SPMSG | Выбор спец. сообщения |
| 44 | CLERK A | Clerk A add |
| 45 | CLERK B | Clerk B add |
| 46 | CLERK C | Clerk C add |
| 47 | CLERK D | Clerk D add |
| 48 | MULTI | PLU qty & prc multiple |
| 49 | HALF | PLU qty & prc. half |
| 50 | AUTO ZERO | Auto zero function for weight |
| 51 | JOB BATCH | Batch printing |
| 52 | NUTRI PRT | Печать нутрифактов |
| 53 | OP CASH | No Sale |
| 54 | TAX INF | Tax Info |
| 55 | PASSWD | Unit price override password |
| 56 | APC MG | Change main gp code for auto plu call (GC only) |
| 57 | SURCHARGE | SURCHARGE |
| 58 | BORN | Для маркировки говядины |
| 59 | FATTEN | Для маркировки говядины |
| 60 | SLAUGHTER | Для маркировки говядины |
| 61 | CUT | Для маркировки говядины |
| 62 | REFERENCE | Для маркировки говядины |
| 63 | ORIGIN | Для маркировки говядины |
| 64 | TRACEABILITY | Для маркировки говядины |
| 65 | TRACEABILITY LINK | Для маркировки говядины |
| 66 | GROUP CODE | Plu group code changing |
| 67 | TOTAL CODE | ШК для итоговых этикеток |
| 68 | PLU RECALL | Повторный вызов товара |

Примечания:

- Функция REF PLU добавлена в версии 2.62 и выше.

- Функция  PRT KEY добавлена в версии 2.63 и выше.

### Номера клавиш для DI-90, DP-90, DPS-90 и SM-90 с сенсорным экраном.

| Экран | Страница | Номер верхней левой | Номер нижней правой |
| --- | --- | --- | --- |
| Основной | 1 | 01 | 0C |
| Основной | 2 | 0D | 18 |
| Основной | 3 | 19 | 24 |
| F1 | 1 | 33 | 4B |
| F1 | 2 | 63 | 7B |
| F1 | 3 | 93 | AB |
| F2 | 1 | C3 | DB |
| F2 | 2 | F3 | 10B |
| F2 | 3 | 123 | 13B |
| F3 | 1 | 153 | 16B |
| F3 | 2 | 183 | 19B |
| F3 | 3 | 1B3 | 1CB |
| F4 | 1 | 1E3 | 1FB |
| F4 | 2 | 213 | 22B |
| F4 | 3 | 243 | 25B |
| F5 | 1 | 273 | 28B |
| F5 | 2 | 2A3 | 2BB |
| F5 | 3 | 2D3 | 2EB |

## Свободные форматы (34).

Файл свободных форматов описывает программируемый пользователем формат этикетки – размеры этикетки, размеры и положение печатаемых полей. В настоящее время не существует программы – визуального редактора форматов этикеток. Поэтому форматы создаются кустарным способом – программируются с клавиатуры весов. А затем считываются из весов в файл с помощью DIGI-драйвера. В настоящий момент все торговые системы, работающие с DIGI, грузят весы форматы в неизменном виде. Каждый свободный формат включает описание полей единичной и итоговой этикеток.

Все размеры и координаты указываются в физических точках. Одна точка соответствует одному нагревательному элементу термоголовки и равна 0.145 мм. Начало координат по оси Х – левый край этикетки. Начало координат по оси У – 10 мм вверх от нижнего края этикетки. Начало оси У можно сместить вводом с клавиатуры весов смещения после одновременного нажатия клавиш Rezero и 514. Смещение может быть положительным (вверх) и отрицательным (вниз).

| - Название поля | - Длина в байтах | - Тип | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - Номер свободного формата | - 4 | - BCD |  |
| - Длина записи | - 2 | - HEX |  |
| - Ширина этикетки | - 2 | - HEX |  |
| - Высота этикетки | - 2 | - HEX |  |
| - Статус | - 2 | - BIN |  |
| - Основное описание формата (1106 байт) - Каждая строка описывает поле формата для указанной в первом столбце величины |  |  |  |
| - Поля единичной (то есть на товар) этикетки |  |  |  |
| - Номер товара | - 8 | - N1 | - Тип N1 – это структура, описывающая числовые поля |
| - Стоимость | - 8 | - N1 |  |
| - Цена за единицу веса | - 8 | - N1 |  |
| - Вес | - 8 | - N1 |  |
| - Количество в одной упаковке | - 8 | - N1 |  |
| - Дата упаковки | - 8 | - N1 |  |
| - Время упаковки | - 8 | - N1 |  |
| - Название товара | - 14 | - С1 | - Тип С1 – это структура, описывающая текстовые поля |
| - Символ количества | - 8 | - N1 |  |
| - Предельная дата продажи | - 8 | - N1 |  |
| - Предельное время продажи | - 8 | - N1 |  |
| - Штрихкод | - 12 | - В1 | - Тип В1 – это структура, описывающая поле штрихкода |
| - Название магазина | - 12 | - C2 | - Тип С2 – это структура, описывающая текстовые поля |
| - Скидка | - 8 | - N1 |  |
| - Предельная дата использования | - 8 | - N1 |  |
| - Логотип | - 12 | - В2 | - Тип В2 – это структура, описывающая поле логотипа |
| - Номер основной группы | - 8 | - N1 |  |
| - Номер отдела | - 8 | - N1 |  |
| - Внутренний номер весов в магазине | - 8 | - N1 |  |
| - Ингредиенты | - 26 | - С3 | - Тип С3 – это структура, описывающая текстовые поля |
| - Спец. сообщение | - 18 | - С4 | - Тип С4 – это структура, описывающая текстовые поля |
| - Цена до налога | - 8 | - N1 |  |
| - Ставка налога | - 8 | - N1 |  |
| - Стоимость до налога | - 8 | - N1 |  |
| - Рамка 1 | - 12 | - В3 | - Тип В3 – это структура, описывающая поле рамки |
| - Рамка 2 | - 12 | - В3 |  |
| - Рамка 3 | - 12 | - В3 |  |
| - Рамка 4 | - 12 | - В3 |  |
| - Рамка 5 | - 12 | - В3 |  |
| - Рамка 6 | - 12 | - В3 |  |
| - Рамка 7 | - 12 | - В3 |  |
| - Рамка 8 | - 12 | - В3 |  |
| - Рамка 9 | - 12 | - В3 |  |
| - Рамка 10 | - 12 | - В3 |  |
| - Вес тары | - 8 | - N1 |  |
| - Номер оператора 1 | - 8 | - N1 |  |
| - Картинка 1 | - 12 | - В4 | - Тип В4 – это структура, описывающая поле картинки |
| - Картинка 2 | - 12 | - В4 |  |
| - Картинка 3 | - 12 | - В4 |  |
| - Картинка 4 | - 12 | - В4 |  |
| - Картинка 5 | - 12 | - В4 |  |
| - Картинка 6 | - 12 | - В4 |  |
| - Картинка 7 | - 12 | - В4 |  |
| - Картинка 8 | - 12 | - В4 |  |
| - Картинка 9 | - 12 | - В4 |  |
| - Картинка 10 | - 12 | - В4 |  |
| - * Резерв 1 | - 8 | - N1 |  |
| - * Резерв 2 | - 8 | - N1 |  |
| - * Резерв 3 | - 8 | - N1 |  |
| - * Резерв 4 | - 8 | - N1 |  |
| - * Резерв 5 | - 8 | - N1 |  |
| - * Резерв 6 | - 8 | - N1 |  |
| - Поля итоговой этикетки |  |  |  |
| - Номер товара | - 8 | - N1 |  |
| - Дата упаковки | - 8 | - N1 |  |
| - Общий вес | - 8 | - N1 |  |
| - Общее упакованное количество | - 8 | - N1 |  |
| - Символ общего количества | - 8 | - N1 |  |
| - Суммарная стоимость | - 8 | - N1 |  |
| - Время упаковки | - 8 | - N1 |  |
| - ALL TOTAL | - 8 | - N1 |  |
| - Итоговый штрихкод | - 12 | - В1 |  |
| - Номер оператора 2 | - 8 | - N1 |  |
| - Рамка 1 | - 12 | - В3 |  |
| - Рамка 2 | - 12 | - В3 |  |
| - Рамка 3 | - 12 | - В3 |  |
| - Рамка 4 | - 12 | - В3 |  |
| - Рамка 5 | - 12 | - В3 |  |
| - Рамка 6 | - 12 | - В3 |  |
| - Рамка 7 | - 12 | - В3 |  |
| - Рамка 8 | - 12 | - В3 |  |
| - Рамка 9 | - 12 | - В3 |  |
| - Рамка 10 | - 12 | - В3 |  |
| - Снова поля единичной этикетки |  |  |  |
| - Текстовое сообщение 1 | - 12 | - С2 |  |
| - Текстовое сообщение 2 | - 12 | - С2 |  |
| - Текстовое сообщение 3 | - 12 | - С2 |  |
| - Текстовое сообщение 4 | - 12 | - С2 |  |
| - Текстовое сообщение 5 | - 12 | - С2 |  |
| - Текстовое сообщение 6 | - 12 | - С2 |  |
| - Текстовое сообщение 7 | - 12 | - С2 |  |
| - Текстовое сообщение 8 | - 12 | - С2 |  |
| - Текстовое сообщение 9 | - 12 | - С2 |  |
| - Текстовое сообщение 10 | - 12 | - С2 |  |
| - Текстовое сообщение 11 | - 12 | - С2 |  |
| - Текстовое сообщение 12 | - 12 | - С2 |  |
| - Текстовое сообщение 13 | - 12 | - С2 |  |
| - Текстовое сообщение 14 | - 12 | - С2 |  |
| - Текстовое сообщение 15 | - 12 | - С2 |  |
| - Текстовое сообщение 16 | - 12 | - С2 |  |
| - Снова поля итоговой этикетки |  |  |  |
| - Текстовое сообщение 17 | - 12 | - С2 |  |
| - Текстовое сообщение 18 | - 12 | - С2 |  |
| - Текстовое сообщение 19 | - 12 | - С2 |  |
| - Текстовое сообщение 20 | - 12 | - С2 |  |
| - Сумма добавочных налогов | - 8 | - N1 |  |
| - Сумма НДС | - 8 | - N1 |  |
| - Место хранения | - 12 | - С2 |  |
| - Картинка 1 | - 12 | - В4 |  |
| - Картинка 2 | - 12 | - В4 |  |
| - Картинка 3 | - 12 | - В4 |  |
| - Картинка 4 | - 12 | - В4 |  |
| - Картинка 5 | - 12 | - В4 |  |
| - Средняя стоимость упаковки | - 8 | - N1 |  |
| - Средний вес упаковки | - 8 | - N1 |  |
| - Бонус | - 8 | - N1 |  |
| - Предельная дата использования | - 8 | - N1 | - Для версии 2.51 и выше |
| - Дополнительное описание формата - (добавляется при Статус=1) |  |  |  |
| - Снова поля единичной этикетки |  |  |  |
| - 2-е количество | - 8 | - N1 | - Только для DP-90 |
| - DATE CODE | - 8 | - N1 | - Только для DP-90 |
| - Имя оператора | - 8 | - N1 | - Только для DP-90 |
| - Название отдела | - 8 | - N1 | - Только для DP-90 |
| - Дубликат суммарной цены | - 8 | - N1 |  |
| - Дубликат цены за единицу веса | - 8 | - N1 |  |
| - Тара в процентах | - 8 | - N1 |  |
| - 2-й символ количества | - 8 | - N1 |  |
| - Место рождения | - 8 | - N1 |  |
| - Место откорма | - 8 | - N1 |  |
| - Место забоя | - 8 | - N1 |  |
| - Место разделки | - 8 | - N1 |  |
| - Ссылка | - 8 | - N1 |  |
| - Происхождение | - 8 | - N1 |  |
| - GROUP CODE | - 8 | - N1 |  |
| - Снова поля итоговой этикетки |  |  |  |
| - Место рождения | - 8 | - N1 |  |
| - Место откорма | - 8 | - N1 |  |
| - Место забоя | - 8 | - N1 |  |
| - Место разделки | - 8 | - N1 |  |
| - Ссылка | - 8 | - N1 |  |
| - Происхождение | - 8 | - N1 |  |
| - Снова поля единичной этикетки |  |  |  |
| - Мультиштрихкод 1 | - 12 | - В5 |  |
| - Мультиштрихкод 2 | - 12 | - В5 |  |
| - Снова поля итоговой этикетки |  |  |  |
| - Итоговый мультиштрихкод 1 | - 12 | - В5 |  |
| - Итоговый мультиштрихкод 2 | - 12 | - В5 |  |
| - Резерв | - 66 |  |  |

Максимальное число свободных форматов = 99 (Для версий 2.72 и выше. Не применимо для Японии AA)

Максимальный размер файла = 1118 байт (если бит 1 статуса = 0)

1400 байт (если бит 1 статуса = 1)

Примечания:

- * Резерв 1 используется для стоимости до скидки (PC BEF. DIS)

- * Резерв 2 используется для цены за единицу веса до скидки (UP BEF. DIS)

- * Резерв 3 используется для цены за единицу веса в Евро

- * Резерв 4 используется для стоимости в Евро

- * Резерв 5 используется Евро CALC. LINE

- * Резерв 6 используется для суммарной стоимости в Евро для печати на итоговой этикетке (SM90 версий 2.23 и выше)

- Следующие поля зарезервированы но пока не работают: Рамка 3…. Рамка 10, для итоговой этикетки: Рамка 1…. Рамка 10 и Картинка 1…Картинка 10.

- При программировании свободных форматов с клавиатуры весов можно запрограммировать только часть полей. К тому же координаты и размеры вводятся округленными с точностью до 1 мм.

### Формат структуры В1 – штрихкод

Длина структуры – 12 байт.

С помощью SPEC 660 можно отключит печать горизонтальной линии над штрихкодом. Это позволить сэкономить место при использовании этикеток небольшого размера. Кроме того, с помощью SPEC 182 можно уменьшить размер цифр – подписи под штрихкодом.

| - Название поля | - Длина в байтах | - Тип | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - Координата Х | - 2 | - HEX |  |
| - Координата У | - 2 | - HEX |  |
| - Статус | - 2 | - HEX |  |
| - Высота поля | - 2 | - HEX |  |
| - Ширина поля | - 2 | - HEX |  |
| - Статус 2 | - 2 | - HEX | - Бит 0 = 0 – Печатать цифр под ШК - 1 – не печатать - Бит 1 = 0 – печатать тестовый ШК - 1 – не печатать |

### Формат структуры В2 - логотип

Длина структуры – 12 байт.

| - Название поля | - Длина в байтах | - Тип | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - Координата Х | - 2 | - HEX |  |
| - Координата У | - 2 | - HEX |  |
| - Статус | - 2 | - HEX |  |
| - Высота поля | - 2 | - HEX |  |
| - Ширина поля | - 2 | - HEX |  |
| - Размер логотипа | - 2 | - HEX | - 00 – нет логотипа - 10 – стандартный размер - 20 - двойной размер |

### Формат структуры В3 - рамка

Длина структуры – 12 байт.

| - Название поля | - Длина в байтах | - Тип | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - Координата Х1 | - 2 | - HEX | - Левый нижний угол рамки |
| - Координата У1 | - 2 | - HEX |  |
| - Статус | - 2 | - HEX |  |
| - Координата Х2 | - 2 | - HEX | - Верхний правый угол рамки |
| - Координата У2 | - 2 | - HEX |  |
| - Толщина рамки | - 2 | - HEX |  |

### Формат структуры В4 – картинки

Длина структуры – 12 байт.

| - Название поля | - Длина в байтах | - Тип | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - Координата Х | - 2 | - HEX |  |
| - Координата У | - 2 | - HEX |  |
| - Статус | - 2 | - HEX |  |
| - Высота поля | - 2 | - HEX |  |
| - Ширина поля | - 2 | - HEX |  |
| - Номер картинки | - 2 | - BCD | - Значащий – второй байт. |

### Формат структуры В5 – мультиштрихкод

Длина структуры – 12 байт.

| - Название поля | - Длина в байтах | - Тип | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - Координата Х | - 2 | - HEX |  |
| - Координата У | - 2 | - HEX |  |
| - Статус | - 2 | - HEX |  |
| - Высота поля | - 2 | - HEX |  |
| - Ширина поля | - 2 | - HEX |  |
| - Статус 2 | - 2 | - HEX | - Бит 0 = 0 – Печатать цифр под ШК - 1 – не печатать - Бит 1 = 0 – печатать тестовый ШК - 1 – не печатать |
| - Число цифр | - 1 | - HEX |  |

### Формат структуры С1 – название товара

Длина структуры – 14 байт.

| - Название поля | - Длина в байтах | - Тип | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - Координата Х | - 2 | - HEX |  |
| - Координата У | - 2 | - HEX |  |
| - Статус | - 2 | - HEX |  |
| - Высота поля | - 2 | - HEX |  |
| - Ширина поля | - 2 | - HEX |  |
| - Размер символов 1-й строки | - 1 | - HEX | - Обычно не используется. Размер шрифта задается в данных PLU (25-й файл) |
| - Размер символов 2-й строки | - 1 | - HEX | - Обычно не используется. Размер шрифта задается в данных PLU (25-й файл) |
| - Размер символов 3-й строки | - 1 | - HEX | - Обычно не используется. Размер шрифта задается в данных PLU (25-й файл) |
| - Размер символов 4-й строки | - 1 | - HEX | - Обычно не используется. Размер шрифта задается в данных PLU (25-й файл) |

### Формат структуры С2 – название магазина, текстовые сообщения, место хранения

Длина структуры – 12 байт.

| - Название поля | - Длина в байтах | - Тип | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - Координата Х | - 2 | - HEX |  |
| - Координата У | - 2 | - HEX |  |
| - Статус | - 2 | - HEX |  |
| - Высота поля | - 2 | - HEX |  |
| - Ширина поля | - 2 | - HEX |  |
| - Размер символов 1-й строки | - 1 | - HEX | - Обычно не используется. Размер шрифта задается в файле 3D |
| - Размер символов 2-й строки | - 1 | - HEX | - Обычно не используется. Размер шрифта задается в файле 3D |

### Формат структуры С3 – ингредиенты

Длина структуры – 26 байт.

| - Название поля | - Длина в байтах | - Тип | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - Координата Х | - 2 | - HEX |  |
| - Координата У | - 2 | - HEX |  |
| - Статус | - 2 | - HEX |  |
| - Высота поля | - 2 | - HEX |  |
| - Ширина поля | - 2 | - HEX |  |
| - Размер символов 1-й строки | - 1 | - HEX | - Обычно не используется. Размер шрифта задается в файле 3А |
| - Размер символов 2-й строки | - 1 | - HEX | - Обычно не используется. Размер шрифта задается в файле 3А |
| - * * * |  |  |  |
| - Размер символов 15-й строки | - 1 | - HEX | - Обычно не используется. Размер шрифта задается в файле 3А |
| - Пустое поле | - 1 | - HEX |  |

### Формат структуры С4 – спец. сообщения

Длина структуры – 18 байт.

| - Название поля | - Длина в байтах | - Тип | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - Координата Х | - 2 | - HEX |  |
| - Координата У | - 2 | - HEX |  |
| - Статус | - 2 | - HEX |  |
| - Высота поля | - 2 | - HEX |  |
| - Ширина поля | - 2 | - HEX |  |
| - Размер символов 1-й строки | - 1 | - HEX | - Обычно не используется. Размер шрифта задается в файле 3В |
| - Размер символов 2-й строки | - 1 | - HEX | - Обычно не используется. Размер шрифта задается в файле 3В |
| - * * * |  |  |  |
| - Размер символов 8-й строки | - 1 | - HEX | - Обычно не используется. Размер шрифта задается в файле 3В |

### Формат структуры N1 – числовые параметры

Длина структуры – 8 байт. Используется для описания полей печати числовых параметров (вес, цена, дата упаковки и т.д.).

| - Название поля | - Длина в байтах | - Тип | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - Координата Х | - 2 | - HEX |  |
| - Координата У | - 2 | - HEX |  |
| - Статус | - 2 | - HEX |  |
| - Размер шрифта | - 1 | - HEX |  |
| - Число цифр | - 1 | - HEX |  |

### Номера форматов

| Название формата | Номер формата |
| --- | --- |
| F1 - F8 | 1H – 8H |
| F9 – F99 | 9H – 99H |
| S | 80H |
| A | 81H |
| B | 82H |
| C | 83H |
| T1 - T16 | 84H - 93H |
| T21 - T28 | 98H - 9FH |

### Биты статуса полей формата

Используя биты статуса, можно разработать этикетку, имеющую различный вид для различных типов товаров. Например, для весового товара печатается вес, а для штучного – вместо веса печатается количество. И всё это в одном формате ! Кроме того, статус управляет поворотом полей. Любое поле может быть повернуто на угол, кратный 90 градусов, независимо от других полей.

| Бит 0 | (Только для DP90) Цветная печать (0: нормальная / 1: цветная) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты 1, 2 | Символ валюты |  |  |  |  |
|  | Бит 1 |  | Бит 2 |  | Символ валюты |
|  | 0 0 1 |  | 0 1 0 |  | Нет символа До цены После цены |
| Бит 3 | Не используется |  |  |  |  |
| Бит 4 | Печатать при работе по первой цене |  |  |  |  |
| Бит 5 | Печатать при работе по второй цене |  |  |  |  |
| Бит 6 | Печатать для штучных товаров |  |  |  |  |
| Бит 7 | (Только для DP90) Тип печати ( нормальный / специальная ) |  |  |  |  |
| Бит 8, 13 | (Только для DP90) 2-й размер символов |  |  |  |  |
| Биты 14,15 | Угол печати поля |  |  |  |  |
|  | Бит 15 | Бит 14 |  | Угол |  |
|  | 0 0 1 1 | 0 1 0 1 |  | 0º 90º 180º 270º |  |

Примеры значений статуса.

Для поворота на нуль градусов (обычное расположение):

0 (0000000000000000): не печатать

1 (0000000000010000): печатать при работе по первой цене

2 (0000000000100000): печатать при работе по второй цене

3 (0000000000110000): печатать при работе по первой и по второй цене

4 (0000000001000000): печатать для штучных товаров

5 (0000000001010000): печатать для штучных товаров при работе по первой цене

6 (0000000001100000): печатать для штучных товаров при работе по второй цене

7 (0000000001110000): печатать всегда

Для стран с ограничениями на значения статуса (только 0..3):

0 интерпретируется как  0: не печатать

1 			  1: печатать при работе по первой цене

2			  4: печатать для штучных товаров

3 			  7: печатать всегда

### Размеры шрифта

В Российской версии весов доступны только шрифты S1…S5 и M1…M5.

| Название размера | Код размера (Hex) | Размер знакоместа | Страна |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 S2 S3 S4 S5 *S6 (только для DP-90) | 0 1 2 3 4 E | 5 × 7 6 × 10 7 × 12 7 × 16 9 × 22 22 x 40 | Большинство стран, включая Россию |
| M1 M2 M3 M4 M5 *M6 (только для DP-90) | 5 6 7 8 9 F | 10 × 14 12 × 20 14 × 24 14 × 32 18 × 44 44 x 80 | Большинство стран, включая Россию |
| B1 B2 B3 B4 B5 B6 | A B 1A 1B 1C 1D | 24 × 24 48 × 48 24 × 48 16 × 15 16 × 30 32 × 30 | Гонконг и Тайвань |
| J1 J2 J3 J4 | 10 11 12 13 | 16 × 16 16 × 32 32 × 32 24 × 24 | Япония |
| G1 G2 G3 G4 G5 G6 | 16 17 14 15 18 19 | 16 × 16 32 × 32 24 × 24 48 × 48 16 × 32 24 × 48 | Китай |
| T1 T2 T3 | 1E 1F 20 | 16 x 32 16 x 64 32 x 64 | Таиланд |
| K1 K2 K3 | 21 22 23 | 16 × 16 16 × 32 32 × 32 | Корея |
| *D1 (только для DP-90) *D2 (только для DP-90) | 2E 2F | 25 x 64 50 x 128 | Дания |
| *W1 (только для DPS) | 30 | 11 x 28 | Весы DPS |

Примечание:

0CH и 0DH не могут быть использованы в качестве размеров шрифта так как кодируют конец строки и конец текста.

# Редко используемые файлы

## Картинки (37)

Как и логотипы, картинки – это битовые рисунки. Однако они могут иметь размер больше, чем 128 х 64 точек. А главное, для разных товаров могут печататься разные картинки. Более того, на одной этикетке может быть напечатано несколько картинок.

| - Название поля | - Длина в байтах | - Тип | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - Номер картинки | - 4 | - BCD | - Для 1-й картинки – 00010000 - Для 2-й - 00020000 |
| - Длина записи | - 2 | - HEX |  |
| - Байт в строке картинки | - 1 | - HEX | - 04, 08, 28, 56 (?) |
| - Данные картинки | - 1..2016 |  | Bitmap |
| - Номер картинки – терминатор записи | - 4 | - BCD | - Для 1-й картинки – 00010001 - Для 2-й - 00020001 |
| - Длина записи терминатора записи | - 2 | - HEX | - 0006 |

Максимальное число картинок = 99

## Прокрутка картинок и сообщений (15)

Возможность прокрутки картинок в режиме ожидания имеется только для весов SM-500-DP-LCD, которые оснащены большим ЖК-дисплеем (64х264 точек). Прокрутка текстовых сообщений доступна только для весов с маленьким дисплеем (24х264 точек).

| - Название поля | - Длина в байтах | - Тип | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - Номер цветовой настройки | - 4 | - BCD |  |
| - Длина записи | - 2 | - HEX |  |
| - Номер 1-й картинки / сообщения | - 4 | - BCD |  |
| - Тип прокрутки | - 1 | - BCD |  |
| - Длительность картинки / скорость прокрутки | - 1 | - BCD | - Длительность в секундах |
| - Цвет | - 1 | - BCD |  |
| - Резерв | - 1 | - BCD |  |
| - Номер 2-й картинки / сообщения | - 4 | - BCD |  |
| - 2-я картинка / сообщение | - 4 | - BCD |  |
| - Тип прокрутки | - 1 | - BCD |  |
| - Длительность картинки / скорость прокрутки | - 1 | - BCD |  |
| - Цвет | - 1 | - BCD |  |
| - Резерв | - 1 | - BCD |  |
| - * * * |  |  |  |
| - Номер 24-й картинки / сообщения | - 4 | - BCD |  |
| - 24-я картинка / сообщение | - 4 | - BCD |  |
| - Тип прокрутки | - 1 | - BCD |  |
| - Длительность картинки / скорость прокрутки | - 1 | - BCD |  |
| - Цвет | - 1 | - BCD |  |
| - Резерв | - 1 | - BCD |  |

### Тип прокрутки

| 0 | Скроллинг влево |
| --- | --- |
| 1 | Мигание |
| 2 | Статично |
| 3 | Скроллинг вправо |

### Скорость прокрутки

| 0 | Медленно |
| --- | --- |
| 1 | Нормально |
| 2 | Быстро |

### Номера цветов

| 0 | Нет цвета |
| --- | --- |
| 1 | Красный |
| 2 | Зеленый |
| 3 | Желтый |
| 4 | Синий |
| 5 | Пурпурный |
| 6 | Голубой |
| 7 | Белый |
| 8 | Нет цвета (инверсно) |
| 9 | Красный инверсный |
| 10 | Зеленый инверсный |
| 11 | Желтый инверсный |
| 12 | Синий инверсный |
| 13 | Пурпурный инверсный |
| 14 | Голубой инверсный |
| 15 | Белый инверсный |

## Цвета дисплея (18)

Возможность изменения цвета подсветки дисплея имеется только для весов SM-500-LCD, которые оснащены ЖК-дисплеем (в отличие от SM-80SX, SM-90 и SM-500).

| - Название поля | - Длина в байтах | - Тип | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - Номер цветовой настройки | - 4 | - BCD |  |
| - Длина записи | - 2 | - HEX |  |
| - Цвет режима регистрации (PLU не выбран) | - 1 | - HEX |  |
| - Цвет режима подытогов | - 1 | - HEX |  |
| - Цвет S-режима | - 1 | - HEX |  |
| - Цвет X-режима | - 1 | - HEX |  |
| - Цвет Z-режима | - 1 | - HEX |  |
| - Цвет режима паролей | - 1 | - HEX |  |
| - Цвет режима регистрации (PLU выбран) | - 1 | - HEX |  |
| - Резерв | - 1 | - HEX |  |
| - Цвет сообщений об ошибках | - 1 | - HEX |  |
| - Цвет по умолчанию | - 1 | - HEX |  |
| - Резерв | - 1 | - HEX |  |
| - Резерв | - 1 | - HEX |  |
| - Статус | - 1 | - HEX |  |
| - Цвет режима регистрации (отрицательный вес) | - 1 | - HEX |  |
| - 1-й цвет режима регистрации | - 1 | - HEX |  |
| - 2-й цвет режима регистрации | - 1 | - HEX |  |
| - 3-й цвет режима регистрации | - 1 | - HEX |  |
| - 1-й порог веса режима регистрации | - 1 | - HEX |  |
| - 2-й порог веса режима регистрации | - 1 | - HEX |  |
| - Цвет режима сдачи | - 1 | - HEX |  |
| - Резерв | - 1 | - HEX |  |

### Формат байта статуса

| Бит |  | Нет | Да |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Изменять цвет при смене веса | 0 | 1 |
| 1 | Не отображать вес | 0 | 1 |
| 2 | Не отображать стоимость | 0 | 1 |
| 3 | Не отображать удельную цену | 0 | 1 |
| 4 | Не отображать тару | 0 | 1 |
| 5 | Отображать данные скидки (только для SM-500-DP-LCD) | 0 | 1 |
| 6 | Не используется | 0 | 1 |
| 7 | Не используется | 0 | 1 |

## Операторы (44)

К сожалению, весы SM-80SX, SM-90 и SM-300 не могут печатать на этикетке фамилию оператора. Может печататься только номер оператора. Поэтому для печати фамилии оператора часто используется спец. сообщения. При этом, конечно, никакая статистика по операторам в весах не ведется. Второй недостаток – у всех операторов одинаковые пароли. Более того, невозможно считать из весов информацию о зарегистрированном в данный момент операторе.

| - Название поля | - Длина в байтах | - Тип | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - Номер оператора | - 4 | - BCD |  |
| - Длина записи | - 2 | - HEX |  |
| - Имя оператора | - 16 | - ASCII | - Текст без заголовка и терминатора |
| - Тип кода | - 1 | - HEX |  |
| - * Номер файла оператора | - 1 |  |  |
| - * Номер весов оператора | - 4 |  |  |

Максимальное число операторов = 4

Максимальный размер файла = 4 × 28 = 112 байт

## Пароли (4D)

Каждый из основных режимов работы весов может быть защищен паролем. Частичный сброс весов сбрасывает все пароли. Пароли могут быть введены или изменены и с клавиатуры весов. Если доступ в режим ввода паролей разрешен.

| - Название поля | - Длина в байтах | - Тип | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - Код пароля | - 4 | - BCD |  |
| - Длина записи | - 2 | - HEX |  |
| - Пароль X режима | - 3 | - ASCII | - Текст без заголовка и терминатора |
| - Пароль S режима | - 3 | - ASCII | - Текст без заголовка и терминатора |
| - Пароль Z режима | - 3 | - ASCII | - Текст без заголовка и терминатора |
| - Пароль P режима | - 3 | - ASCII | - Текст без заголовка и терминатора |
| - Пароль U режима | - 3 | - ASCII | - Текст без заголовка и терминатора |
| - Пароль R режима | - 3 | - ASCII | - Текст без заголовка и терминатора |
| - Пароль D режима | - 3 | - ASCII | - Текст без заголовка и терминатора |
| - Пароль M режима | - 3 | - ASCII | - Текст без заголовка и терминатора |
| - MODE ITEM COUNT | - 1 | - HEX |  |

Размер файла  = 19 байт

## Параметры системы (4Е)

| - Название поля | - Длина в байтах | - Смещение в байтах | - Тип | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Номер записи | - 4 | - 1 | - BCD |  |
| - Длина записи | - 2 | - 5 | - HEX |  |
| - SYSTEM_DTTM | - 8 | - 7 | - ASCII |  |
| - SYSTEM_EURO_RATE | - 4 | - 15 | - ASCII |  |
| - SYSTEM_EURO_SPEC | - 2 | - 19 |  |  |
| - SYSTEM_DISC1 | - 2 | - 21 |  |  |
| - SYSTEM_DISC2 | - 2 | - 23 |  |  |
| - SYSTEM_COUPON_PRICE | - 4 | - 25 |  |  |
| - SYSTEM_COUPON_FACTOR | - 4 | - 29 |  |  |
| - SYSTEM_EURO_BASIC_SIGN | - 1 | - 33 |  |  |
| - SYSTEM_Z_STATUS | - 1 | - 34 |  |  |
| - SYSTEM_DECIMAL_PT | - 1 | - 35 |  |  |
| - SYSTEM_SECOND_PRICE_DP | - 1 | - 36 |  |  |
| - SYSTEM_FILE_UPLOAD_FLAG | - 1 | - 37 |  | - Бит 0 – загрузка раскладки клавиатуры - Бит 1 – загрузка евровалюты (DP-90 и DPS-90) |
| - SYSTEM_FLAG | - 1 | - 38 |  | - Бит 0 – запрет записи в весы - Бит 1 – установка часов сервера |
| - SYSTEM_AUTO_PLU_UPD | - 300 | - 39 |  |  |
| - SYSTEM_PROGRAM_UPDATE_FLAG | - 1 | - 339 |  | - Бит 0 – Смена программы сервера - Бит 1 – Смена программы клиента |
| - SYSTEM_SECOND_UPRC_DP | - 1 | - 340 |  |  |
| - SYSTEM_FIRST_PRICE_DP | - 1 | - 341 |  |  |
| - SYSTEM_FIRST_UPRC_DP | - 1 | - 342 |  |  |
| - SYSTEM_FFU | - 64 | - 343 |  |  |

Максимальное число записей = 1

Максимальный размер файла = 1 x 137 байт

## Данные весов (4F)

Этот файл полезен для диагностических целей. Возможность чтения из весов конфигурационной информации может сильно облегчить администрирование весов в условиях сети магазинов.

| - Название поля | - Длина в байтах | - Тип | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - Номер записи | - 4 | - BCD |  |
| - Длина записи | - 2 | - HEX |  |
| - SCALE_DEPT | - 2 | - BCD |  |
| - SCALE_RCT_SHOP | - 4 | - BCD | - SPEC47 |
| - SCALE_LBL_SHOP | - 4 | - BCD | - SPCE46 |
| - SCALE_PRESET_KEY | - 1 |  | - Не используется |
| - SCALE_CODE | - 1 |  | - Не используется |
| - SCALE_I_LBL_FORMAT | - 1 | - BCD |  |
| - SCALE_T_LBL_FORMAT | - 1 | - BCD |  |
| - SCALE_I_BAR_BARCODE | - 1 | - HEX | - SPEC2 |
| - SCALE_I_BAR_R_DATA | - 1 | - HEX | - SPEC 3,4,5 |
| - SCALE_T_BARCODE | - 1 | - HEX | - SPCE7 |
| - SCALE_T_BAR_L_DATA | - 1 | - HEX | - SPEC8 |
| - SCALE_T_BAR_FIX_L_DATA | - 5 | - BCD | - SPEC9 |
| - SCALE_T_BAR_FLAG | - 1 | - BCD | - SPEC10 |
| - SCALE_T_BAR_R_DATA | - 1 | - HEX | - SPEC11 |
| - SCALE_T_BAR_PRT_RCT | - 1 | - HEX | - SEPC12 |
| - SCALE_PRT_BAR_F1 | - 1 | - HEX | - SPEC13 |
| - SCALE_LAST_ACT_DATE | - 8 |  | - Не используется |
| - SCALE_PLU_CALL_LOW | - 4 |  | - Версии 2.37 и выше |
| - SCALE_PLU_CALL_UPPER | - 4 |  | - Версии 2.37 и выше |
| - SCALE_APC_DATE | - 3 |  | - 0,Д,M,Г |
| - МАС-адрес | - 6 | - HEX | - Версии 3.02 и выше |
| - IP-адрес | - 4 | - HEX | - Версии 3.02 и выше |
| - Наработка термоголовки | - 4 | - BCD | - Версии 3.02 и выше |
| - Версия встроенного ПО | - 4 | - ASCII | - Версии 3.02 и выше |
| - Число загруженных PLU | - 4 | - HEX | - Версии 3.02 и выше |
| - Размер ОЗУ весов | - 4 | - BCD | - Версии 3.02 и выше |
| - SCALE_PRESET_GROUP | - 1 | - HEX |  |
| - SCALE_RCT_SP (SPECIAL MESSAGE) | - 1 |  |  |
| - SCALE_PROGRAM_UPDATE_CHECKSUM | - 1 |  |  |
| - SCALE_RESERVE | - 97 |  |  |

Максимальное число записей = 99

Максимальный размер файла = 99 x 182 байта

## Места производства (39)

Вообще говоря, это поле можно использовать для печати любой информации.

| - Название поля | - Длина в байтах | - Тип | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - Номер места производства | - 4 | - BCD |  |
| - Длина записи | - 2 | - HEX |  |
| - Формат этикетки | - 1 | - HEX | - Не используется |
| - Статус | - 1 | - BIN | - 1 – с инверсией, 0 – без инверсии |
| - Название места производства | - 103 | - ASCII | - Обычный формат (шрифт, кол-во,…) |

Максимальный размер файла = 111 БАЙТ

## Рекламные сообщения (3С)

Рекламное сообщение – это произвольный однострочный текст. Однако поле для его печати не программируется. Есть лишь возможность выбрать место печати рекламного сообщения вверху или внизу этикетки (задается SPEC 14)

| - Название поля | - Длина в байтах | - Тип | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - Номер рекламного сообщения | - 4 | - BCD |  |
| - Длина записи | - 2 | - HEX |  |
| - Формат этикетки | - 1 | - HEX | - Не используется |
| - Текст рекламного сообщения | - 1..206 | - ASCII |  |

Максимальное число рекламных сообщений = 64

Максимальный размер файла  = 13696 байт

## Пользовательские ингредиенты (3Е)

| - Название поля | - Длина в байтах | - Тип | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - Номер пользовательского ингредиента | - 4 | - BCD |  |
| - Длина записи | - 2 | - HEX |  |
| - Текст пользовательского ингредиента | - 1..101 | - ASCII | - 100 символов + 1 возврат каретки |

Максимальное число пользовательских ингредиентов = 99

Максимальный размер файла  = 99 × 107 = 10593 байт

## Выбор PLU (2CH)

| - Название поля | - Длина в байтах | - Тип | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - Номер выбранного PLU | - 4 | - BCD |  |
| - Длина записи | - 2 | - HEX |  |
| - Статус | - 4 |  |  |
| - * Статус В | - 8 |  | - Версия 2.79 и выше |

Назначение битов поля «Статус»:

| Байт 1 | Бит 0 | Формат 1-й этикетки | 0 1 | - - | Есть Нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бит 1 | Формат 2-й этикетки | 0 1 | - - | Есть Нет |
|  | Бит 2 | Формат штрихкода | 0 1 | - - | Есть Нет |
|  | Бит 3 | Флаг штрихкода (первые две цифры) | 0 1 | - - | Есть Нет |
|  | Бит 4 | Артикул товара | 0 1 | - - | Есть Нет |
|  | Бит 5 | Номер основной группы | 0 1 | - - | Есть Нет |
|  | Бит 6 | Поле «Срок продажи в днях» | 0 1 | - - | Есть Нет |
|  | Бит 7 | Поле «Срок продажи в часах и минутах» | 0 1 | - - | Есть Нет |
| Байт 2 | Бит 0 | Поле «Дата использования» | 0 1 | - - | Есть Нет |
|  | Бит 1 | Поле «Дата упаковки» | 0 1 | - - | Есть Нет |
|  | Бит 2 | Поле «Время упаковки» | 0 1 | - - | Есть Нет |
|  | Бит 3 | Поле «Себестоимость» | 0 1 | - - | Есть Нет |
|  | Бит 4 | Поле «Тара» | 0 1 | - - | Есть Нет |
|  | Бит 5 | Поле «Количество» | 0 1 | - - | Есть Нет |
|  | Бит 6 | - Поле «Единица количества» | 0 1 | - - | Есть Нет |
|  | Бит 7 | - Поле «Скидка» | 0 1 | - - | Есть Нет |
| Байт 3 | Бит 0 | Поле «Дата ценовой программы» | 0 1 | - - | Есть Нет |
|  | Бит 1 | - Поле «Время ценовой программы» | 0 1 | - - | Есть Нет |
|  | Бит 2 | - Поле «Время ценовой программы» | 0 1 | - - | Есть Нет |
|  | Бит 3 | - Поле «1-й порог скидки» | 0 1 | - - | Есть Нет |
|  | Бит 4 | - Поле «2-й порог скидки» | 0 1 | - - | Есть Нет |
|  | Бит 5 | Поле «Номер спец. сообщения» | 0 1 | - - | Есть Нет |
|  | Бит 6 | Поле «Номер ингредиента» | 0 1 | - - | Есть Нет |
|  | Бит 7 | Поле «Название товара» | 0 1 | - - | Есть Нет |
| Байт 4 | Бит 0 | Поле «Текст встроенного в PLU спец. сообщения» | 0 1 | - - | Есть Нет |
|  | Бит 1 | - Поле «Текст встроенного в PLU ингредиента» | 0 1 | - - | Есть Нет |
|  | Бит 2 | - Поле «Место хранения» | 0 1 | - - | Есть Нет |
|  | Бит 3 | - Поле «Номер картинки» | 0 1 | - - | Есть Нет |
|  | Бит 4 | - Поле «Бонус» | 0 1 | - - | Есть Нет |
|  | Бит 5 | Поле «Питательность» | 0 1 | - - | Есть Нет |
|  | Бит 6 | Поле «Выбор ITF» | 0 1 | - - | Есть Нет |
|  | Бит 7 | Поле «Номер PLU для ссылки» | 0 1 | - - | Есть Нет |
| * Байт 5 | Бит 0 | - Поле «PLU для безопасности» (для версий 2.79 и выше) | 0 1 | - - | Есть Нет |
|  | Бит 1 | - Поле «Связанное PLU» (для версий 2.79 и выше) | 0 1 | - - | Есть Нет |
|  | Бит 2 | - Поле «Скидка недели» (для версий ХХ.14) | 0 1 | - - | Есть Нет |
|  | Бит 3 | 5-разрядное расширение ШК EAN - (для версий XX.20) | 0 1 | - - | Есть Нет |
|  | Бит 4 | - Поле «Номер налога» | 0 1 | - - | Есть Нет |
|  | Бит 5 | Поле «2-я цена» | 0 1 | - - | Есть Нет |

## Данные штрихкодов (35)

| - Название поля | - Длина в байтах | - Тип | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - Номер штрихкода | - 4 | - BCD |  |
| - Длина записи | - 2 | - HEX |  |
| - Штрихкодовая этикетка | - 1 |  | - Не используется |
| - Формат штрихкода | - 1 |  |  |
| - Данные штрихкода | - 7 |  |  |

# Файлы отчетов

## Итоги по отделам (21).

| - Название поля | - Длина в байтах | - Тип | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - Номер отдела | - 4 | - BCD |  |
| - Длина записи | - 2 | - HEX |  |
| - Итоги за день (средние) |  |  |  |
| - Число покупателей | - 4 |  |  |
| - Число покупок | - 4 |  |  |
| - Суммарная цена | - 4 |  |  |
| - Запланированная суммарная цена | - 4 |  |  |
| - Суммарный вес | - 4 |  |  |
| - Прибыль | - 4 |  |  |
| - Итоги за месяц (средние) |  |  |  |
| - Число покупателей | - 4 |  |  |
| - Число покупок | - 4 |  |  |
| - Суммарная цена | - 4 |  |  |
| - Запланированная суммарная цена | - 4 |  |  |
| - Суммарный вес | - 4 |  |  |
| - Прибыль | - 4 |  |  |
| - Итоги за квартал (средние) |  |  |  |
| - Число покупателей | - 4 |  |  |
| - Число покупок | - 4 |  |  |
| - Суммарная цена | - 4 |  |  |
| - Запланированная суммарная цена | - 4 |  |  |
| - Суммарный вес | - 4 |  |  |
| - Прибыль | - 4 |  |  |
| - Итоги за последний месяц |  |  |  |
| - Число покупателей | - 4 |  |  |
| - Число покупок | - 4 |  |  |
| - Суммарная цена | - 4 |  |  |
| - Запланированная суммарная цена | - 4 |  |  |
| - Суммарный вес | - 4 |  |  |
| - Прибыль | - 4 |  |  |
| - Дата последней транзакции | - 3 | - BCD | - 6 цифр ДД.ММ.ГГ |

- Максимальное число отделов = 99

- Максимальный размер файла = 99 × (9 + 24 × 4) = 10395 Байт

## Итоги по основным группам (24).

| - Название поля | - Длина в байтах | - Тип | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер основной группы (ОГ) | 4 | BCD |  |
| Длина записи | 2 | HEX |  |
| Номер связанного с основной группой отдела | 1 | BCD |  |
| Пустое поле | 1 |  |  |
| Итоги за день (средние) |  |  |  |
| Число покупателей | 4 |  |  |
| Число покупок | 4 |  |  |
| Суммарная цена | 4 |  |  |
| Запланированная суммарная цена | 4 |  |  |
| Суммарный вес | 4 |  |  |
| Сумма цен со скидками | 4 |  |  |
| Число возмещений | 4 |  |  |
| Суммарная цена возмещений | 4 |  |  |
| Прибыль | 4 |  |  |
| Итоги за квартал (средние) |  |  |  |
| Число покупателей | 4 |  |  |
| Число покупок | 4 |  |  |
| Суммарная цена | 4 |  |  |
| Запланированная суммарная цена | 4 |  |  |
| Суммарный вес | 4 |  |  |
| Сумма цен со скидками | 4 |  |  |
| Число возмещений | 4 |  |  |
| Суммарная цена возмещений | 4 |  |  |
| Прибыль | 4 |  |  |
| Дата последней транзакции | 3 | BCD | 6 цифр ДД.ММ.ГГ |

- Максимальное число ОГ = 999

- Максимальный размер файла = 999 × (11 + 36 × 2) = 82917 БАЙТ

## Итоги по товарам (26).

| - Название поля | - Длина в байтах | - Смещение в байтах | - Тип | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Номер товара | - 4 | - 1 | - BCD |  |
| - Длина записи | - 2 | - 5 | - HEX |  |
| - Данные штрихового кода | - 7 | - 7 | - BCD |  |
| - ** Пустое поле | - 1 | - 14 |  |  |
| - Номер основной группы | - 2 | - 15 | - BCD |  |
| - Итоги за день |  |  |  |  |
| - Суммарная цена | - 4 | - 17 |  |  |
| - Запланированная суммарная цена | - 4 | - 21 |  |  |
| - Число покупок | - 2 | - 25 |  |  |
| - Суммарный вес | - 4 | - 27 |  |  |
| - Прибыль | - 4 | - 31 |  |  |
| - Итоги за квартал |  |  |  |  |
| - Суммарная цена | - 4 | - 35 |  |  |
| - Запланированная суммарная цена | - 4 | - 39 |  |  |
| - Число покупок | - 2 | - 43 |  |  |
| - Суммарный вес | - 4 | - 45 |  |  |
| - Прибыль | - 4 | - 49 |  |  |
| - Итоги по расфасовке за день |  |  |  |  |
| - Суммарная цена | - 4 | - 53 |  |  |
| - Запланированная суммарная цена | - 4 | - 57 |  |  |
| - Число покупок | - 2 | - 61 |  |  |
| - Суммарный вес | - 4 | - 63 |  |  |
| - Прибыль | - 4 | - 67 |  |  |
| - Итоги по расфасовке за квартал |  |  |  |  |
| - Суммарная цена | - 4 | - 71 |  |  |
| - Запланированная суммарная цена | - 4 | - 75 |  |  |
| - Число покупок | - 2 | - 79 |  |  |
| - Суммарный вес | - 4 | - 81 |  |  |
| - Прибыль | - 4 | - 85 |  |  |
| - Итоги по скидкам |  |  |  |  |
| - Суммарная цена | - 4 | - 89 |  |  |
| - Запланированная суммарная цена | - 4 | - 93 |  |  |
| - Число покупок | - 2 | - 97 |  |  |
| - Суммарный вес | - 4 | - 99 |  |  |
| - Прибыль | - 4 | - 103 |  |  |
| - Дата последней транзакции | - 3 | - 107 | - BCD |  |

Максимальный размер файла = N × (19 + 18 × 5) = 109N байт

N – максимальное число отделов

## Итоги по операторам (45)

| - Название поля | - Длина в байтах | - Тип | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - Номер оператора | - 4 | - BCD |  |
| - Длина записи | - 2 | - HEX |  |
| - Начальные дата и время | - 5 |  |  |
| - Суммарное рабочее время | - 4 |  |  |
| - Число открываний денежного ящика без продаж | - 1 | - HEX |  |
| - Число покупателей | - 4 |  |  |
| - Число покупок | - 4 |  |  |
| - Сумма продаж | - 4 |  |  |
| - Запланированная сумма продаж | - 4 |  |  |
| - Номинальная сумма продаж | - 4 |  |  |
| - Сумма цен со скидками | - 4 |  |  |
| - Суммарный вес | - 4 |  |  |
| - Число возмещенных покупок | - 2 |  |  |
| - Сумма возмещений | - 4 |  |  |
| - TTL ALL PICKOUT REFUND CNT | - 2 |  |  |
| - TTL ALL PICKOUT REFUND PRICE | - 4 |  |  |
| - TTL ALL RCT CORRECT ITEM CNT | - 2 |  |  |
| - TTL ALL RCT CORRECT RCT CNT | - 2 |  |  |
| - TTL ALL RCT CORRECT PRICE | - 4 |  |  |

Максимальное число операторов = 4

Максимальный размер файла = 4 × 64 = 256 байт

## Итоги по магазинам (46)

| - Название поля | - Длина в байтах | - Тип | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - Номер магазина | - 4 | - BCD |  |
| - Длина записи | - 2 | - HEX |  |
| - Итоги за день (средние) – всего 80байт |  |  |  |
| - Число покупателей | - 4 |  |  |
| - Число покупок | - 4 |  |  |
| - Объем продаж | - 4 |  |  |
| - Запланированный объем продаж | - 4 |  |  |
| - Номинальный объем продаж | - 4 |  |  |
| - Объем скидок | - 4 |  |  |
| - Вес | - 4 |  |  |
| - Количество возмещенных товаров | - 4 |  |  |
| - Сумма возмещений | - 4 |  |  |
| - ALL PICKOUT REFUND CNT | - 2 |  |  |
| - ALL PICKOUT REFUND PRICE | - 4 |  |  |
| - Число откорректированных позиций | - 2 |  |  |
| - Число коррекций чеков | - 2 |  |  |
| - Сумма коррекций | - 4 |  |  |
| - Число товаров с НДС | - 4 |  |  |
| - Сумма НДС | - 4 |  |  |
| - Число товаров без НДС | - 4 |  |  |
| - Сумма невзятого НДС | - 4 |  |  |
| - ATX NO. OF TAXABLE ITEM | - 4 |  |  |
| - ATX AMOUNT OF TAX | - 4 |  |  |
| - ATX NO. OF EXEMPTED ITEM | - 4 |  |  |
| - ATX AMT OF EXEMPTED TAX | - 4 |  |  |
| - Почасовые итоги за день (средние) – всего 16 х 24байт (для 24 часов) |  |  |  |
| - Число покупателей | - 4 |  |  |
| - Число покупок | - 4 |  |  |
| - Объем продаж | - 4 |  |  |
| - Запланированный объем продаж | - 4 |  |  |
| - Итоги по возмещениям за день (средние) – всего 16 байт |  |  |  |
| - Число покупателей | - 4 |  |  |
| - Число покупок | - 4 |  |  |
| - Объем продаж | - 4 |  |  |
| - Запланированный объем продаж | - 4 |  |  |
| - Итоги за месяц (средние) – всего 80байт |  |  |  |
| - Число покупателей | - 4 |  |  |
| - Число покупок | - 4 |  |  |
| - Объем продаж | - 4 |  |  |
| - Запланированный объем продаж | - 4 |  |  |
| - Номинальный объем продаж | - 4 |  |  |
| - Объем скидок | - 4 |  |  |
| - Вес | - 4 |  |  |
| - Количество возмещенных товаров | - 4 |  |  |
| - Сумма возмещений | - 4 |  |  |
| - ALL PICKOUT REFUND CNT | - 2 |  |  |
| - ALL PICKOUT REFUND PRICE | - 4 |  |  |
| - Число откорректированных позиций | - 2 |  |  |
| - Число коррекций чеков | - 2 |  |  |
| - Сумма коррекций | - 4 |  |  |
| - Число товаров с НДС | - 4 |  |  |
| - Сумма НДС | - 4 |  |  |
| - Число товаров без НДС | - 4 |  |  |
| - Сумма невзятого НДС | - 4 |  |  |
| - ATX NO. OF TAXABLE ITEM | - 4 |  |  |
| - ATX AMOUNT OF TAX | - 4 |  |  |
| - ATX NO. OF EXEMPTED ITEM | - 4 |  |  |
| - ATX AMT OF EXEMPTED TAX | - 4 |  |  |
| - Почасовые итоги за месяц (средние) – всего 16 х 24байт (для 24 часов) |  |  |  |
| - Число покупателей | - 4 |  |  |
| - Число покупок | - 4 |  |  |
| - Объем продаж | - 4 |  |  |
| - Запланированный объем продаж | - 4 |  |  |
| - Итоги по возмещениям за месяц (средние) – всего 16 байт |  |  |  |
| - Число покупателей | - 4 |  |  |
| - Число покупок | - 4 |  |  |
| - Объем продаж | - 4 |  |  |
| - Запланированный объем продаж | - 4 |  |  |
| - Итоги за квартал (средние) – всего 80 байт |  |  |  |
| - Число покупателей | - 4 |  |  |
| - Число покупок | - 4 |  |  |
| - Объем продаж | - 4 |  |  |
| - Запланированный объем продаж | - 4 |  |  |
| - Номинальный объем продаж | - 4 |  |  |
| - Объем скидок | - 4 |  |  |
| - Вес | - 4 |  |  |
| - Количество возмещенных товаров | - 4 |  |  |
| - Сумма возмещений | - 4 |  |  |
| - ALL PICKOUT REFUND CNT | - 2 |  |  |
| - ALL PICKOUT REFUND PRICE | - 4 |  |  |
| - Число откорректированных позиций | - 2 |  |  |
| - Число коррекций чеков | - 2 |  |  |
| - Сумма коррекций | - 4 |  |  |
| - Число товаров с НДС | - 4 |  |  |
| - Сумма НДС | - 4 |  |  |
| - Число товаров без НДС | - 4 |  |  |
| - Сумма невзятого НДС | - 4 |  |  |
| - ATX NO. OF TAXABLE ITEM | - 4 |  |  |
| - ATX AMOUNT OF TAX | - 4 |  |  |
| - ATX NO. OF EXEMPTED ITEM | - 4 |  |  |
| - ATX AMT OF EXEMPTED TAX | - 4 |  |  |
| - Почасовые итоги за квартал (средние) – всего 16 х 24байт (для 24 часов) |  |  |  |
| - Число покупателей | - 4 |  |  |
| - Число покупок | - 4 |  |  |
| - Объем продаж | - 4 |  |  |
| - Запланированный объем продаж | - 4 |  |  |
| - Итоги по возмещениям за квартал (средние) – всего 16 байт |  |  |  |
| - Число покупателей | - 4 |  |  |
| - Число покупок | - 4 |  |  |
| - Объем продаж | - 4 |  |  |
| - Запланированный объем продаж | - 4 |  |  |
| - Итоги за последний месяц – всего 80 байт |  |  |  |
| - Число покупателей | - 4 |  |  |
| - Число покупок | - 4 |  |  |
| - Объем продаж | - 4 |  |  |
| - Запланированный объем продаж | - 4 |  |  |
| - Номинальный объем продаж | - 4 |  |  |
| - Объем скидок | - 4 |  |  |
| - Вес | - 4 |  |  |
| - Количество возмещенных товаров | - 4 |  |  |
| - Сумма возмещений | - 4 |  |  |
| - ALL PICKOUT REFUND CNT | - 2 |  |  |
| - ALL PICKOUT REFUND PRICE | - 4 |  |  |
| - Число откорректированных позиций | - 2 |  |  |
| - Число коррекций чеков | - 2 |  |  |
| - Сумма коррекций | - 4 |  |  |
| - Число товаров с НДС | - 4 |  |  |
| - Сумма НДС | - 4 |  |  |
| - Число товаров без НДС | - 4 |  |  |
| - Сумма невзятого НДС | - 4 |  |  |
| - ATX NO. OF TAXABLE ITEM | - 4 |  |  |
| - ATX AMOUNT OF TAX | - 4 |  |  |
| - ATX NO. OF EXEMPTED ITEM | - 4 |  |  |
| - ATX AMT OF EXEMPTED TAX | - 4 |  |  |
| - Почасовые итоги за последний месяц (средние) – всего 16 х 24байт (для 24 часов) |  |  |  |
| - Число покупателей | - 4 |  |  |
| - Число покупок | - 4 |  |  |
| - Объем продаж | - 4 |  |  |
| - Запланированный объем продаж | - 4 |  |  |
| - Итоги по возмещениям за последний месяц (средние) – всего 16 байт |  |  |  |
| - Число покупателей | - 4 |  |  |
| - Число покупок | - 4 |  |  |
| - Объем продаж | - 4 |  |  |
| - Запланированный объем продаж | - 4 |  |  |
| - Число рабочих дней за месяц в среднем | - 2 |  |  |
| - Число рабочих дней за прошедший месяц | - 2 |  |  |
| - Число транзакций по PLU | - 4 | - BCD |  |
| - Итоги по содержимому денежного ящика за день (средние) – всего 24 байт |  |  |  |
| - Сумма наличности | - 4 |  |  |
| - Число платежей наличными | - 2 |  |  |
| - Сумма чеков | - 4 |  |  |
| - Число платежей чеками | - 2 |  |  |
| - Сумма ваучеров | - 4 |  |  |
| - Число платежей ваучерами | - 2 |  |  |
| - Сумма кредитов | - 4 |  |  |
| - Число платежей кредитами | - 2 |  |  |

Максимальное число магазинов = 1

Максимальный размер файла = 1 × 1952 = 1958 байт

## Итоги по чекам (для Тайваня) (47)

| - Название поля | - Длина в байтах | - Тип | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - Номер чека | - 4 | - BCD |  |
| - Длина записи | - 2 | - HEX |  |
| - Итоги за день (средние) – всего 80байт |  |  |  |
| - Оператор | - 4 |  |  |
| - Время | - 4 |  |  |
| - Дата | - 4 |  |  |
| - Сумма | - 4 |  |  |
| - Резерв | - 10 |  |  |

## Итоги по налогам (4A)

| - Название поля | - Длина в байтах | - Тип | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - Номер налога | - 4 | - BCD |  |
| - Длина записи | - 2 | - HEX |  |
| - Ставка налога | - 2 |  |  |
| - Статус налога | - 1 |  |  |
| - ** Пустое поле | - 1 |  |  |
| - Итоги за день (средние) – всего 32 байт |  |  |  |
| - Номер НДС для облагаемого товара | - 4 |  |  |
| - Сумма НДС | - 4 |  |  |
| - Номер НДС для необлагаемого товара | - 4 |  |  |
| - Сумма невзятого НДС | - 4 |  |  |
| - Номер налога с продаж для облагаемого товара | - 4 |  |  |
| - Сумма налога с продаж | - 4 |  |  |
| - Номер налога с продаж для необлагаемого товара | - 4 |  |  |
| - Сумма невзятого налога с продаж | - 4 |  |  |
| - Итоги за месяц (средние) – всего 32 байт |  |  |  |
| - Номер НДС для облагаемого товара | - 4 |  |  |
| - Сумма НДС | - 4 |  |  |
| - Номер НДС для необлагаемого товара | - 4 |  |  |
| - Сумма невзятого НДС | - 4 |  |  |
| - Номер налога с продаж для облагаемого товара | - 4 |  |  |
| - Сумма налога с продаж | - 4 |  |  |
| - Номер налога с продаж для необлагаемого товара | - 4 |  |  |
| - Сумма невзятого налога с продаж | - 4 |  |  |
| - Итоги за квартал (средние) – всего 32 байт |  |  |  |
| - Номер НДС для облагаемого товара | - 4 |  |  |
| - Сумма НДС | - 4 |  |  |
| - Номер НДС для необлагаемого товара | - 4 |  |  |
| - Сумма невзятого НДС | - 4 |  |  |
| - Номер налога с продаж для облагаемого товара | - 4 |  |  |
| - Сумма налога с продаж | - 4 |  |  |
| - Номер налога с продаж для необлагаемого товара | - 4 |  |  |
| - Сумма невзятого налога с продаж | - 4 |  |  |

Максимальное число налогов = 10

Максимальный размер файла = 10 × (10 + 32 × 3) = 1060 байт

- Статус налога (1 Байт)

| Байт 1 | Бит 0 | 0 1 | - - | НДС Налог с продаж |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Итоги по чекам  (2BH)

| - Название поля | - Длина в байтах | - Тип | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - Номер оператора | - 4 | - BCD |  |
| - Длина записи | - 2 | - HEX |  |
| - Общее число транзакций | - 1 |  | - Включая коррекции |
| - 1-й статус итогов по чекам | - 1 |  |  |
| - Общее число чеков | - 2 |  |  |
| - Число транзакций | - 1 |  | - Без коррекций |
| - Число транзакций возмещения | - 1 |  |  |
| - Число транзакций по новым товарам | - 1 |  |  |
| - Имя продавца | - 17 |  |  |
| - Статус сложения / вычитания | - 1 |  |  |
| - ** Пустое поле | - 1 |  |  |
| - Общий вес | - 4 |  |  |
| - Общее количество | - 4 |  |  |
| - Подытог брутто | - 4 |  | - Включая освобождение от скидок |
| - Номинальная суммарная цена | - 4 |  |  |
| - Подытог нетто | - 4 |  | - Исключая освобождение от скидок |
| - Временный подытог нетто | - 4 |  |  |
| - Суммарная цена с налогами | - 4 |  |  |
| - Сумма добавленных налогов | - 4 |  |  |
| - Сумма НДС | - 4 |  |  |
| - Временная сумма добавленных налогов | - 4 |  |  |
| - Временная сумма НДС | - 4 |  |  |
| - Подытог суммы скидок | - 4 |  |  |
| - Подытог процента скидок | - 4 |  |  |
| - SUBTOTAL ITEM DISC AMOUNT | - 4 |  |  |
| - SUBTOTAL ITEM DISC REMAINER | - 4 |  |  |
| - TOTAL AMOUNT OF REBATE | - 4 |  |  |
| - Сумма принятой наличности | - 4 |  |  |
| - Число платежей наличными | - 2 |  |  |
| - Сумма платежей чеками | - 4 |  |  |
| - Число платежей чеками | - 2 |  |  |
| - Сумма платежей ваучерами | - 4 |  |  |
| - Число платежей ваучерами | - 2 |  |  |
| - Общее число покупателей | - 2 | - HEX |  |
| - Таблица «перемещающихся» операторов | - 4 |  |  |
| - Сумма кредита | - 4 |  |  |
| - Число кредитов | - 2 |  |  |

1-й статус итогов по чекам

| Байт | бит 0 | Тип скидки | 0 1 | - - | Скидка Доплата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Максимальный размер файла = 118 × (10 ~  200) байт

## Отчеты по трассировке мяса (только для DPS-90) (59)

| - Название поля | - Длина в байтах | - Тип | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - Номер отчета по трассировке | - 4 | - BCD |  |
| - Длина записи | - 2 | - HEX |  |
| - TRACE_REP_REFERENCE_NO | - 20 |  |  |
| - TRACE_REP_PLU_NO | - 4 |  |  |
| - TRACE_REP_PLU_WT | - 4 |  |  |
| - TRACE_REP_NEXT_NO | - 4 |  |  |
| - TRACE_REP_STATUS | - 1 |  |  |

## Итоги транзакций по товарам (2Е)

| - Название поля | - Длина в байтах | - Тип | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - Номер транзакции | - 4 | - BCD |  |
| - Длина записи | - 2 | - HEX |  |
| - Номер товара | - 4 |  |  |
| - Цена за единицу веса | - 4 |  |  |
| - Вес | - 4 |  |  |
| - Количество | - 2 |  |  |
| - T_PLU_TRANS_TP | - 4 |  |  |
| - Дата | - 3 |  |  |
| - Время | - 2 |  |  |
| - Резерв | - 10 |  |  |

Размер файла = 39 байт

## Буфер чека оператора (61 и выше)

| - Название поля | - Длина в байтах | - Тип | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - Номер записи | - 4 | - BCD |  |
| - Длина записи | - 2 | - HEX |  |
| - Статус чека | - 4 |  |  |
| - Номер товара | - 4 | - BCD |  |
| - Номер основной группы | - 4 | - BCD |  |
| - Количество | - 2 |  |  |
| - Вес | - 4 |  |  |
| - Цена за единицу веса | - 4 |  |  |
| - Цена за единицу веса после скидки | - 4 |  |  |
| - Размер скидки на единицу веса | - 4 |  |  |
| - Номинальная цена | - 4 |  |  |
| - Действительная цена | - 4 |  |  |
| - Цена со скидкой и налогом | - 4 |  |  |
| - Цена с подытоговой скидкой | - 4 |  |  |
| - Цена после игнорирования цены за единицу веса | - 4 |  |  |
| - Размер скидки на стоимость | - 4 |  |  |
| - Цена после итогового округления | - 4 |  |  |
| - Номер ставки налога | - 1 | - BIN |  |
| - ** Пустое поле | - 1 |  |  |
| - Ставка налога | - 2 |  |  |
| - Размер налога | - 4 |  |  |
| - Размер налога после подытоговой скидки | - 4 |  |  |
| - Номер специальной цены | - 1 | - BIN |  |
| - ** Пустое поле | - 1 |  |  |
| - Номер весов | - 3 |  |  |
| - ** Пустое поле | - 1 |  |  |
| - Количество 1-го порога | - 4 |  |  |
| - Цена 1-го порога | - 4 |  |  |
| - Количество 2-го порога | - 4 |  |  |
| - Цена 2-го порога | - 4 |  |  |
| - Тара | - 4 |  |  |
| - STEP POINT DISC STATUS | - 1 |  |  |
| - Статус зачеркивания цены | - 1 |  |  |

Число записей = 10… 200

Максимальный размер файла = 106× (10…200) Байт

Статус чека (4 Байт)

| Байт 1 | Бит 0 | Тип цены | 0 1 | - - | Нефиксированная Фиксированная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бит 1 | Уступка | 0 1 | - - | Нет Да |
|  | Бит 2 | Коррекция | 0 1 | - - | Покупка Коррекция |
|  |  | Бит будет установлен в случае прекращения операции до печати чека. |  |  |  |
|  | Бит 3 | Возмещение | 0 1 | - - | Покупка Коррекция |
|  |  | Бит будет установлен, если товар продан в режиме регистрации возмещения при отжатой клавиши возмещения. Товар будет добавлен или отнят согласно битам 2 и 3 байта 2. |  |  |  |
|  | Бит 4 | Распродажа | 0 1 | - - | Да Нет |
|  | Бит 5 | Тип налога | 0 1 | - - | НДС Налог с продаж |
|  | Бит 6 | Налог | 0 1 | - - | Применяется Нет |
|  |  | «Без налога» устанавливается, если продажа была без вызова PLU. Однако, если при этом был выбран номер налога, будет установлено «нет налога». |  |  |  |
| Байт 2 | Бит 0 | Пошаговая скидка | 0 1 | - - | Нет Да |
|  | Бит 1 | 1-я / 2-я базы цены | 0 1 | - - | 1-я 2-я |
|  | Биты 2, 3 | Прибавление и вычитание к данным файла | 00 01 10 | - - - | Добавление (режим ввода) Вычитание (возмещение) Расфасовка |
|  |  | Тип команды определяется битами 4, 5 и 6 байта 2. |  |  |  |
|  | Биты 4, 5, 6 | Прибавление и вычитание при расфасовке | 000 001 010 011 100 101 110 | - - - - - - - | Добавление Вычитание Прибавление к следующему дню Вычитание из следующего дня Прибавление к перефасовке Вычитание Нет вычитания |
| Байт 3 | Бит 0 | Временное закрытие | 0 1 | - - | Нет Временно закрыт |
|  | Бит 1 | Запрещен для скидок | 0 1 | - - | Да Нет |
|  |  | Бит будет установлен, если имеет место процентная подытоговая скидка. |  |  |  |
|  | Бит 2 | База цены товара | 0 1 | - - | за Кг за 100 г |
|  | Бит 3 | Информация о происхождении | 0 1 | - - | Нет (DP90) Да |
| Байт 4 | Бит 0…Бит 6 | Символ количества магазина при печати чека |  |  | ( DP90 ) |

# Файлы для специальных моделей весов

Под специальными понимаются модели, не получившие пока широкого распространения в России:

- Модификации весов SM-90 и SM-500 с сенсорным экраном.

- DPS-90 – весовой маркиратор с сенсорным экраном для производств и подсобок.

- DP-90 – принтер этикеток с памятью товаров и сенсорным экраном для производств и подсобок.

## Раскладка клавиатуры для весов с сенсорным экраном (42)

| - Название поля | - Длина в байтах | - Тип | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - Номер раскладки | - 4 | - BCD |  |
| - Длина записи | - 2 | - HEX |  |
| - Столбец раскладки | - 1 |  |  |
| - Строка раскладки | - 1 |  |  |
| - Название раскладки | - 8 |  |  |

## Картинки для весов с сенсорным экраном (43)

| - Название поля | - Длина в байтах | - Тип | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - Номер LCD-картинки | - 4 | - BCD |  |
| - Длина записи | - 2 | - HEX |  |
| - Число байт в строке картинки | - 1 | - BCD |  |
| - Данные картинки | - 1920 |  |  |

## Безопасные цены (4С)

| - Название поля | - Длина в байтах | - Тип | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - Номер безопасности | - 4 | - BCD |  |
| - Длина записи | - 2 | - HEX |  |
| - Статус | - 1 | - BCD |  |
| - ** Пустое поле | - 1 |  |  |
| - Безопасная цена | - 4 | - BCD |  |

## План пакетных заданий (только для DPS-90 и DP-90)  (4В)

| - Название поля | - Длина в байтах | - Тип | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - Номер задания | - 4 | - BCD |  |
| - Длина записи | - 2 | - HEX |  |
| - Номер фасуемого товара | - 4 |  |  |
| - Фасуемое количество | - 4 |  |  |
| - Номер рекламного сообщения (1…64) | - 4 |  |  |
| - Номер магазина (1…32) | - 4 |  |  |
| - Стоимость | - 4 |  |  |
| - Резерв | - 12 |  |  |

Максимальное число заданий = 20

Максимальный размер файла = 20 * 38 = 760 байт

## Программа специальных цен (только для DPS-90 и DP-90)  (2F)

| - Название поля | - Длина в байтах | - Тип | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - Номер программы | - 4 | - BCD |  |
| - Длина записи | - 2 | - HEX |  |
| - Дата начала программы | - 4 |  |  |
| - Время начала программы | - 2 |  |  |
| - Дата конца программы | - 4 |  |  |
| - Время конца программы | - 2 |  |  |
| - День | - 1 |  |  |
| - День приостановки программы | - 1 |  |  |
| - SPECIAL PRICE NO. OF PLU | - 2 |  |  |
| - Номер товара | - 4 |  |  |
| - Специальная цена | - 4 |  |  |
| - Резерв | - 4 |  |  |
| - Буфер | - 588 |  |  |

Максимальное число программ = 50

Максимальный размер файла = (50 * 12) + 22 = 622 байт

## Изменения цен  (только для DPS-90 и DP-90)  (49)

| - Название поля | - Длина в байтах | - Тип | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - Номер программы изменения | - 4 | - BCD |  |
| - Длина записи | - 2 | - HEX |  |
| - PRICE CHANGE NO. OF PLU | - 2 |  |  |
| - Номер товара | - 4 |  |  |
| - Новая цена | - 4 |  |  |
| - Резерв | - 4 |  |  |
| - Буфер | - 588 |  |  |

Максимальное число записей = 50

Максимальный размер файла = (50 * 12) + 8 = 608 байт

## Бойни (только для DPS-90 и DP-90)  (57)

| - Название поля | - Длина в байтах | - Тип | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - Номер бойни | - 4 | - BCD |  |
| - Длина записи | - 2 | - HEX |  |
| - Номер страны размещения бойни | - 2 |  |  |
| - Название бойни | - 33 |  |  |

## Страны (только для DPS-90 и DP-90)  (55)

| - Название поля | - Длина в байтах | - Тип | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - Номер страны | - 4 | - BCD |  |
| - Длина записи | - 2 | - HEX |  |
| - Название страны | - 17 |  |  |

## Разделочные (только для DPS-90 и DP-90)  (56)

| - Название поля | - Длина в байтах | - Тип | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - Номер разделочной | - 4 | - BCD |  |
| - Длина записи | - 2 | - HEX |  |
| - Номер страны размещения разделочной | - 2 |  |  |
| - Название разделочной | - 33 |  |  |

## Данные трассировки мяса (только для DPS-90 и DP-90)  (57)

| - Название поля | - Длина в байтах | - Тип | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - Номер записи | - 4 | - BCD |  |
| - Длина записи | - 2 | - HEX |  |
| - Номер места рождения | - 2 |  |  |
| - Номер места откорма | - 2 |  |  |
| - Номер бойни | - 2 |  |  |
| - Номер страны забоя | - 2 |  |  |
| - Номер разделочной | - 2 |  |  |
| - Номер страны разделки | - 2 |  |  |
| - Дата | - 4 |  |  |
| - Страна происхождения | - 2 |  |  |
| - Резерв | - 20 |  |  |

## Записи трассировки мяса (только для DPS-90)  (58)

| - Название поля | - Длина в байтах | - Тип | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - Номер записи | - 4 | - BCD |  |
| - Длина записи | - 2 | - HEX |  |
| - Номер данных трассировки (REFERENCE_NO) | - 2 |  |  |
| - Номер товара | - 2 |  |  |
| - Вес товара | - 2 |  |  |

## Данные макро-режима  (для Sissel) (48)

| - Название поля | - Длина в байтах | - Тип | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - Номер макроса | - 4 | - BCD |  |
| - Длина записи | - 2 | - HEX |  |
| - Запись макроса | - 2 |  |  |