Настройка WLAN модуля весов SM-5000 для WPA2

Находясь в основном режиме весов самообслуживания

нажать по четырем углам тач-скрина весов, как показано на рис.

| Далее на запрос пароля ввести 1234 и нажать Enter | Нажать кнопку Выход, чтобы попасть в основное меню весов |
| --- | --- |
| Перейти в меню НАСТРОЙКИ | Еще раз выбрать подменю НАСТРОЙКИ |
| Выбрать меню ДОПОЛНИТЕЛЬНО На запрос пароля ввести 0953 | Выбрать настройку RF BRIDGE |
| Откроется меню настроек точки доступа AP1001: Введите идентификатор сети – SSID и укажите вариант шифрования – WPA2PSK Для переходя к остальным настройкам нажмите NEXT>> | Введите ключ шифрования WPA key и Метод передачи AES или TKIP Для сохранения введенных значений нажать SAVE. |
| При удачном сохранении параметров WLAN будет выдано сообщение: | Весы готовы к работе в новой WLAN сети. Для возврата в основное меню нажмите кнопку EXIT и далее МЕНЮ, САМООБСЛУЖИВАНИЕ. |