Инструкция по вводу в эксплуатацию весов SM-5500BS

- Настройка параметров TCP IP.

  - Ввод IP адреса.

При включении питания весы автоматически выходят в рабочий режим. Выйти в главное меню весов. Находясь в режиме самообслуживания, необходимо последовательно нажать на экране следующие точки:

Весы выйдут на служебную страницу. Введите пароль 1234, нажмите Enter и далее «Выход». Из основного меню перейти в раздел Настройки – Настройки – IP Весов.

Введите IP-адрес весов, маску подсети и шлюз, если необходимо. Нажмите сохранить. Далее выйти в основное меню по кнопке «Меню» и перезагрузить весы. Для перезагрузки весов в основном меню выбрать кнопку «Выкл.» и далее REBOOT. Весы перезагрузятся и автоматическ выдут в режим самообслуживания.