Настройка электронных ценников весов DIGI SM-5000

- Войти в режим программирования и выбрать пункт ELABEL.

- Открыть MINIBASE CONFIG

Необходимо установить значение частоты работы ценников Elabel Channel и значение частоты удаленной кнопки вызова товара Hitouch Channel.

Надо следить за тем, чтобы частоты Elabel Channel ≠ Hitouch Channel

Кроме того если весов, которые управляют электронными ценниками, несколько, то частоты одних весов не должны совпадать с частотами других весов.

Другими словами, частота каждого канала, должна быть уникальна в пределах магазина.

После установки частот нажмите WRITE. Появится сообщение: «Конфигурация успешно обновлена»

- Вернитесь в предыдущее меню и откройте Elabel Config.

- Далее перейти в e.Label (или INFO CARD) для настройки ценников Junior или info card. Для привязки ценников со встроенной кнопкой Hi-touch необходимо выбирать пункт меню Hi-touch.

- Настройка на примере INFO-CARD.

- Сначала произведите чтение с устройства по кнопке READ.

Весы ожидают нажатия на кнопку на задней панели INFO-CARD.

Как только кнопка нажата, весы отобразят привязанный к этому ценнику товар в строке PLU NO. Если никакой товар не привязан, то значение будет =0.

Обязательно проверьте, что частота работы этого ценника совпадает с частотой работы базовой станции. Если они не совпадают, то надо выставить корректное значение.

Далее можно выбрать новый товар по кнопке BROWSE.

Для передачи новых значений нажмите кнопку WRITE.

Весы потребуют нажать на кнопку на ценнике два раза: первый раз – весы производят чтение, второй – записывают.

- Когда привязка нового товара выбрана, то ценник находится в режиме LINKED – привязан. При этом на ценнике будет продолжать отображаться информация о старом товаре. Чтобы обновить ценник и вывести новый товар на экран перейдите в режим ELABEL UPDATE.

- Откроется список назначенных ценников (или INFO CARD)

В списке отображается номер PLU, Название товара и Статус

Статусы:

LINKED – назначенные, но необновленные ценники

UPDATING – в процессе обновления

SUCCESSFUL – обновление успешно

FAILED – сбой обновления

- Выберите нужный PLU и нажмите ОБНОВИТЬ или выберите все, чтобы обновить весь список сразу.

В зависимости от количества ценников обновление займет от 1 до 5 минут.

Успешно обновленные ценники перерисуют экран в соответствии с привязанным товаром.

Редактирование расположение полей на ценнике происходит точно также как и для обычной бумажной этикетки: в меню PRINT FORMAT, шаблоны с номерами F1100, F1101 и т.д.